Anexa 2 la HCLnr._________________

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

Denumirea obiectivului:          REABILITARE  TERMICĂ IMOBIL STR.

INTRAREA  DOINEI NR. 19-21-23-25-31

Amplasament:                          Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei,

nr. 19-21-23-25-31

Ordonator principal 	  Municipiul Timişoara

de credite/investitor: 	  B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş

Ordonator de credite	 Municipiul Timişoara

(secundar/terţiar)	             B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş

Beneficiar:                          ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI,

Intrarea. Doinei, nr. 19-21-23-25-31

Faza de proiectare:              D.A.L.I.

(DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII)

Proiectant general:             S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.

Str.Nicolae Titulescu, nr.20, bl.A53, sc.3, ap.1-3

Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara

Tel/fax; 0254 570973

e-mail: alpinv@yahoo.com

Număr proiect: 		A609/12/2017

Număr contract:		167/ 06.11.2017

# Cap. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

  - Denumirea obiectivului de investiţii

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31

  - Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Timișoara

  - Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Municipiul Timișoara

1.4. Beneficiarul investiţiei

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, Intrarea. Doinei, nr. 19-21-23-25-31

  - Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53

Loc. Vulcan Jud. Hunedoara

E-mail: alpinv@yahoo.com

Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I. : RO12127661

J 20/653/1999

  - Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Amplasamentul obiectivului studiat se află într-o zonă de protecție arhitecturală. În zona studiată există condiționări sau zone protejate. Destinaţia conf. P.U.G.: Zonă centrală de locuinţe şi funcţiuni complementare, zona de protecţie a monumentelor istorice. Conform PUG aprobat prin HCL 157/ 2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zonă centrala de locuinţe şi funcţiuni complementare, zona de protecţie a monumentelor istorice.

Imobil situat în judeţul Timiş, municipiul Timișoara  pe  str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, identificat prin CF COLECTIVA NR. 407558-C1 TOP 1023/1/2, CF COLECTIVA NR. 409262-C1 TOP 1021/1/1/2,1023/2, CF COLECTIVA NR. 407800-C1 TOP 1021/1/1/3,1022/1/1/2, 1023/3/2,                  CF COLECTIVA NR. 403758-C1 TOP 1021/1/1/4,1022/1/1/3, CF COLECTIVA NR. 405062-C1 TOP 1023/1/3, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014.

Analiza stării construcţiei

### Rezultate obtinute in urma investigațiilor din expertiza tehnică

Starea tehnică a fațadelor este în general bună, doar izolat s-au constatat desprinderi de tencuieli, cele mai accentuate aflându-se în zona balconelor.

Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii.

Suprastructura

Structura are parter flexibil, având spații comerciale la parter. Este o structură în cadre și includeri perimetrale din BCA în sistem "celular" având travei de 3 m și adâncimea de 6 m. Inălțimea de nivel este 2.75 m. Pereţii interiori sunt din neportanți din BCA de 15 cm grosime. Pereţii exteriori sunt neportanți din BCA. Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație. Planșeele sunt din beton armat monolit având 12 cm grosime, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit. Pereţii despărţitori sunt realizaţi din fâșii din BCA având grosime de 10 cm.

Se vor prezenta în continuare alcătuirea și starea tehnică a elementelor structurale componente, pe baza investigațiilor efectuate.

#### Fundații

Adâncimea maximă de îngheț în zona cercetată este de 0.70 m, conform normativului NP 112/2014, de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit.

#### Pereți

Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație. Deşi în câmp peretele este omogen, conturul din beton armat reprezintă punţi termice de dimensiuni mari.

Pe fațadele clădirii s-au constatat, pe alocuri, desprinderi ale tencuielii.

#### Planșee

Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fără termoizolație. Placa planșeului de peste parterul comercial este fără termoizolație.

#### Scări

Obiectivul studiat nu dispune de scări de acces exterioare.

#### Acoperiș

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Învelitoarea este din membrană bituminoasă. Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii. Nu au fost realizate reparaţii ale terasei în ultimii ani. Termoizolația a fost realizată din plăci din BCA.

#### Finisaje

Finisajele interioare: la casa scării pereţii sunt tencuiți și gletuiți și zugrăviţi cu zugrăveli pe bază de var, pardoseala în casa scării este de tip mozaic. Pereţii care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuţi cu termoizolație.

Finisajele exterioare sunt realizate în soluții obișnuite: tencuieli drișcuite cu zone de tencuială periată și placaj de piatră naturală  pe fațada principala de la parter și mezanin. Pe fațada secundară și laterale la parter finisajele sunt din tencuieli stropite. Zugrăveli de culoare crem.

Tâmplarii

Uşile principale de acces în clădire sunt din tamplarie PVC cu sticlă termoizolantă. Imobilul nu este prevăzut cu un acces secundar. Tămplăria exterioară a ferestrelor a fost iniţial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tămplăriei a fost înlocuită cu tămplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. În prima etapă după preluarea apartamentelor de către locatari aceştia au început închiderea balcoanelor și logiilor cu tămplărie metalică și geam simplu, aceasta constituind o modă în anii 80-90. Ulterior aceste tâmplarii au fost înlocuite cu tâmplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totuşi includerea balcoanelor a creat un aspect eterogen al faţadelor datorate în principal diverselor tipodimensiuni folosite.

#### Intervenții efectuate asupra clădirilor

În decursul anilor s-au făcut intervenții de înlocuire a tâmplăriei ferestrelor.

#### Analiza structurală

Scopul analizei îl constituie stabilirea elementelor structurale a căror capacitate portantă satisface cerințele de rezistență și stabilitate pentru ca acestea să poată fi utilizate în continuare în clădirea reabilitată, respectiv propunerea unor soluții de consolidare / reabilitare, unde este cazul.

În ceea ce privește alcătuirea structurii de rezistență se constată ca aceasta respectă prevederile normelor de proiectare din perioada respectivă.

### Rezultate obtinute in urma investigațiilor din auditul energetic

#### Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta

Sistemul structural este alcătuit din cadre cu stâlpi și grinzi, care înrămează pereții exteriori și cei despărțitori.

Pereţii interiori sunt neportanți din BCA de 15 cm grosime. Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație.

Planșeele sunt din beton armat monolit având 12 cm grosime, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit. Pereţii despărţitori sunt realizaţi din fâșii din BCA având grosime de 10 cm.

#### Elemente de izolare termica

Momentan clădirea nu prezintă nicio formă de termoizolație a anvelopei, în ce privește pereții și placa peste subsol, iar la placa de acoperiș există o termoizolație din BCA care nu satisface cerințele normativelor actuale.

#### Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum

Încălzirea și prepararea apei calde se realizează  prin sistem centralizat.

Clădirea este prevăzută cu instalaţii sanitare.

Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică

Clădirea dispune de sistem de climatizare individual (la un număr redus de apartamente).

Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.

#### Instalația de iluminat

Instalația de ilumint este alcătuită din corpuri de iluminat incandescente și fluorescente.

#### Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Datorită ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, în multe cazuri din cauza condiţiilor dificile de execuţie (noaptea, timp friguros, manoperă puţin calificată) s-au produs și derapaje de la calitatea construcţiei. Deficiențele cele mai frecvente au fost:

Grinzi care nu respectă condiţiile de ductilitate actuale

Stâlpi care nu respectă condiţiile de ductilitate actuale

Betoane cu segregări

Zone cu betoane de calitate mai slabă cauzate de deficiențe de aprovizionare Punţi termice în dreptul elementelor din beton armat

Pe durata de folosință a blocului nu s-au constatat avarii suplimentare la structura de rezistență. De asemenea nu s-au înregistrat avarii majore cauzate de cutremure.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Învelitoarea este din membrană bituminoasă. Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii. Nu au fost realizate reparaţii ale terasei în ultimii ani. Termoizolația a fost realizată din plăci din BCA.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

- DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

Imobil situat în judeţul Timiş, municipiul Timișoara  pe  str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, identificat prin CF COLECTIVA NR. 407558-C1 TOP 1023/1/2, CF COLECTIVA NR. 409262-C1 TOP 1021/1/1/2,1023/2, CF COLECTIVA NR. 407800-C1 TOP 1021/1/1/3,1022/1/1/2, 1023/3/2,                  CF COLECTIVA NR. 403758-C1 TOP 1021/1/1/4,1022/1/1/3, CF COLECTIVA NR. 405062-C1 TOP 1023/1/3, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014..

Clădirea este de formă neregulată cu casa scărilor pe laterală din strada Intrarea Doinei, cu rost de dilatare între tronsoane.

Dimensiunile generale în plan :

Scara 19: 		30.8 x 18.80 m.

Scara 21: 		30.8 x 18.80 m.

Scara 23: 		29.2 x 19.9 m.

Scara 25: 		26.12 x 20.50 m.

Scara 31: 		30.75 x 16.1 m.

La parterul și mezaninul scarii 19 și scarii 21 sunt prevăzute spații comerciale.

Din proiectul blocului, fiecare scară a fost dotată cu lift.

De la punerea în exploatare, clădirea și-a păstrat  funcțiunea de bloc de locuințe.

2.1.	 Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

a) categoria şi clasa de importanţă;

Construcția se încadrează la CATEGORIA  “C” DE IMPORTANŢĂ (conf. H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) și la CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ (conf. P100-1/2013 tabelul 6.4.)

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Construcția este inclusă în lista zonelor istorice protejate dar nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Construcţia a fost finalizată în anul 1986, iar structura de rezistență a fost proiectată în jurul anului 1984. Tipul proiectului cadre din beton armat. Structura a fost proiectată la gradul 7.0-7.5 de seismicitate, conform Normativului P100-81.

d) suprafaţa construită; 2.147,93 mp

e) suprafaţa construită desfăşurată; 19.954,10 mp

f) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Bilaţ existente/propuse:

Scara 19

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | Sc=491.74 m2 | Sc=491.74 m2 |
| Suprafa construita desfasurata | SCdesfasurata =5132.18 m2 | SCdesfasurata =5132.18 m2 |
| Număr de nivele | S+P+Mz+8E | S+P+Mz+8E |
| Spatii | Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap. Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap. Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap. Casa scarii: Su=469.06 mp Spatiu tehnic: Su=38 mp Gol lift: Su=52.80 mp Ghena: Su=20.90 mp Uscatorie: Su=19.97 mp | Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap. Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap. Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap. Casa scarii: Su=469.06 mp Spatiu tehnic: Su=38 mp Gol lift: Su=52.80 mp Ghena: Su=20.90 mp Uscatorie: Su=19.97 mp |
| Suprafata Utila Su | Su=2961.47 m2 | Su=2961.47 m2 |
| Inaltime a totala | Hcoama= +34.47 m | Hcoama= +34.47 m |
| Volumul incalzit | V=8306.92 m3 | V=8306.92 m3 |

Scara 21

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | Sc=491.74 m2 | Sc=491.74 m2 |
| Suprafa construita desfasurata | SCdesfasurata =5132.18 m2 | SCdesfasurata =5132.18 m2 |
| Număr de nivele | S+P+Mz+8E | S+P+Mz+8E |
| Spatii | Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap. Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap. Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap. Casa scarii: Su=469.06 mp Spatiu tehnic: Su=38 mp Gol lift: Su=52.80 mp Ghena: Su=20.90 mp Uscatorie: Su=19.97 mp | Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap. Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap. Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap. Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap. Casa scarii: Su=469.06 mp Spatiu tehnic: Su=38 mp Gol lift: Su=52.80 mp Ghena: Su=20.90 mp Uscatorie: Su=19.97 mp |
| Suprafata Utila Su | Su=2961.47 m2 | Su=2961.47 m2 |
| Inaltime a totala | Hcoama= +34.47 m | Hcoama= +34.47 m |
| Volumul incalzit | V=8306.92 m3 | V=8306.92 m3 |

Scara 23

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | Sc=407.00 m2 | Sc=407.00 m2 |
| Suprafa construita desfasurata | SCdesfasurata =3325.24 m2 | SCdesfasurata =3325.24 m2 |
| Număr de nivele | S+P+6E+2ER | S+P+6E+2ER |
| Spatii | Ap.5 c : Su=105.52 mp-6 ap Ap.5 c : Su=101.76 mp-1 ap Ap.3 c : Su=69.37 mp-6 ap. Ap.3 c : Su=63.58 mp-6 ap Ap.3 c : Su=77.23 mp-1 ap. Ap.2 c : Su=52.74 mp-6 ap. Ap.2 c : Su=54.69 mp-1 ap. Ap.1 c : Su=37.65 mp-1 ap. C. sc 3: Su=36.81 mp C. sc 4: Su=25.28 mp c. sc 5: Su=27.99 mp Ghena: Su=2.30 mp Lift: Su=2.71 mp C. troliu: Su=5.50 mp Uscătorie2: Su=13.26 mp Spălătorie: Su=7.69 mp | Ap.5 c : Su=105.52 mp-6 ap Ap.5 c : Su=101.76 mp-1 ap Ap.3 c : Su=69.37 mp-6 ap. Ap.3 c : Su=63.58 mp-6 ap Ap.3 c : Su=77.23 mp-1 ap. Ap.2 c : Su=52.74 mp-6 ap. Ap.2 c : Su=54.69 mp-1 ap. Ap.1 c : Su=37.65 mp-1 ap. C. sc 3: Su=36.81 mp C. sc 4: Su=25.28 mp c. sc 5: Su=27.99 mp Ghena: Su=2.30 mp Lift: Su=2.71 mp C. troliu: Su=5.50 mp Uscătorie2: Su=13.26 mp Spălătorie: Su=7.69 mp |
| Suprafata Utila Su | Su=2315.15m2 | Su=2315.15 m2 |
| Inaltime a totala | Hcoama= +28.89 m | Hcoama= +28.89 m |
| Volumul incalzit | V=6612.65 m3 | V=6612.65 m3 |

Scara 25

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | Sc=397.55 m2 | Sc=397.55 m2 |
| Suprafa construita desfasurata | SCdesfasurata =3485.55 m2 | SCdesfasurata =3485.55 m2 |
| Număr de nivele | S+P+8E | S+P+8E |
| Spatii | Ap.4 c : Su=96.83 mp-8 ap Ap.4 c : Su=92.84 mp-7 ap Ap.5 c : Su=105.52 mp-7 ap Ap.4 c : Su=95.52 mp- 1 ap Ap.3 c : Su=82.00 mp -1 ap Windfang: Su=11.88 mp S. Sc.p : Su=26.31 mp Lift: Su=2.40 mp Sc.sc: Su=25.73 mp Ghena: Su= 3.34mp C.sc. 9: Su=5.47 mp Ghena: Su=1.51 mp Casa troliu: Su=8.77 mp Uscătorie: Su=6.98 mp Uscătorie: Su=8.64 mp SP. COMER. (partial ap.9) =10.00 mp SP.COMER. (partial ap.20)=11.00 mp SP.COMER. (ap.24)=105.52 mp | Ap.4 c : Su=96.83 mp-8 ap Ap.4 c : Su=92.84 mp-7 ap Ap.5 c : Su=105.52 mp-7 ap Ap.4 c : Su=95.52 mp- 1 ap Ap.3 c : Su=82.00 mp Windfang: Su=11.88 mp S. Sc.p : Su=26.31 mp Lift: Su=2.40 mp Sc.sc: Su=25.73 mp Ghena: Su= 3.34mp C.sc. 9: Su=15.47 mp Ghena: Su=1.51 mp Casa troliu: Su=8.77 mp Uscătorie: Su=6.98 mp Uscătorie: Su=8.64 mp SP. COMER. (partial ap.9) =10.00 mp SP.COMER. (partial ap.20)=11.00 mp SP.COMER. (ap.24)=105.52 mp |
| Suprafata Utila Su | Su=2697.8 m2 | Su=2697.8 m2 |
| Inaltime a totala | Hcoama= +31.91 m | Hcoama= +31.91 m |
| Volumul incalzit | V=6564.23 m3 | V=6564.23 m3 |

Scara 31

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | Sc=359.90 m2 | Sc=359.90 m2 |
| Suprafa construita desfasurata | SCdesfasurata =2878.95 m2 | SCdesfasurata =2878.95 m2 |
| Număr de nivele | S+P+6E+2ER | S+P+6E+2ER |
| Spatii | Ap.5 c : Su=110.86 mp-6 ap Ap.3 c : Su=74.72 mp-6 ap Ap.4 c : Su=93.19 mp-6 ap. Ap.3 c : Su=88.21 mp-1 ap Ap.5 c : Su=111.55 mp-1 ap. Ap.2 c : Su=57.29 mp-1 ap. Ap.1 c : Su=38.31 mp-1 ap. Ghenă: Su=1.80 mp Lift: Su=2.90 mp C.troliu: Su=13.86 mp C. sc.1 : Su=22.12 mp C. sc.2 : Su=22.48 mp Uscătorie : Su=10.31 mp Spălătorie : Su=13.32 mp | Ap.5 c : Su=110.86 mp-6 ap Ap.3 c : Su=74.72 mp-6 ap Ap.4 c : Su=93.19 mp-6 ap. Ap.3 c : Su=88.21 mp-1 ap Ap.5 c : Su=111.55 mp-1 ap. Ap.2 c : Su=57.29 mp-1 ap. Ap.1 c : Su=38.31 mp-1 ap. Ghenă: Su=1.80 mp Lift: Su=2.90 mp C.troliu: Su=13.86 mp C. sc.1 : Su=22.12 mp C. sc.2 : Su=22.48 mp Uscătorie : Su=10.31 mp Spălătorie : Su=13.32 mp |
| Suprafata Utila Su | Su= 2269.69 m2 | Su= 2269.69 0m2 |
| Inaltime a totala | Hcoama= +31.44 m | Hcoama= +31.44 m |
| Volumul incalzit | V=6650.19 m3 | V=6650.19 m3 |

Număr apartamente:			170

Suprafaţa construită:			2.147,93 mp

Suprafaţa construită desfăşurată:	          19.954,10 mp

Suprafață utilă totală:		          13.205,58 mp

Suprafață utilă încălzită:		          13.100,06 mp

# CAP. 2  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ   A ACESTORA

Pentru realizarea investiției se iau în considerare urmatoarele scenarii tehnico-economice.

Scenariul Status-Qou, scenariul în care se presupune varianta în care nu se face nimic. Presupune scenariul în care nu se intervine deloc la clădire.

Scenariul minimal presupune scenariul la care se realizeză recomandările minimale ale expertului și auditorului. Care presupun următoarele intervenții:

- Reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

- Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente.

- Schimbarea tămplarelor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor.

- Se recomandă ca balcoanele care au rămas deschise, având în vedere caracterul unicat al clădirii, dar dacă totuși în urma unui studiu rezultă că o închidere a acestora ar fi mai potrivită atunci se vor consolida parapeții existenți printr-o structură metalică și rezemarea tămplăriei se va face pe această structură. Parapeții așa cum sunt nu prezintă siguranță pentru a se rezema tămplăria.

- Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabilă a suprafețelor și îndepărtarea placărilor. Dacă în decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunță de îndată proiectantul și expertul.

- Nu se va interveni asupra planșeului peste ultimul nivel.

- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică;

- Izolarea termică a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;

- Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal cu tâmplărie  termoizolantă.

Scenariul maximal  presupune scenariul la care se realizează recomandările maximale ale expertului si auditorului. Care presupune următoarele intervenții:

- Reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

- Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente.

- Schimbarea tămplarelor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor.

- Se recomandă ca balcoanele care au rămas deschise, având în vedere caracterul unicat al clădirii, dar dacă totuși în urma unui studiu rezultă că o închidere a acestora ar fi mai potrivită atunci se vor consolida parapeții existenți printr-o structură metalică și rezemarea tămplăriei se va face pe această structură. Parapeții așa cum sunt nu prezintă siguranță pentru a se rezema tămplăria.

- Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabilă a suprafețelor și îndepărtarea placărilor. Dacă în decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunță de îndată proiectantul și expertul.

- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică;

- Izolarea termică a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;

- Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal cu tâmplărie  termoizolantă.

- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică;

- Izolarea termica a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;

- Izolarea  termică a planşeului peste ultimul nivel  20 cm  cu vată minerală bazaltică;

- Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn si metal cu tâmplărie  termoizolantă.

2.2. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

Scenariul minimal

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| al obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| „REABILITARE TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31” |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Obtinerea terenului | - | - | - |
| 1.2 |  | Amenajarea terenului | - | - | - |
| 1.3 |  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | - | - | - |
| 1.4 |  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | - | - |
| Total capitolul 1 |  |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 2 |  |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Studii | - | - | - |
|  | 3.1.1. | Studii de teren | - | - | - |
|  | 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | - | - | - |
|  | 3.1.3. | Alte studii specifice | - | - | - |
| 3.2 |  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | - | - | - |
| 3.3 |  | Expertiza tehnica | - | - | - |
| 3.4 |  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii | 18.198,00 | 3.457,62 | 21.655,62 |
|  | 3.4.1. | Certificarea initiala | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
|  | 3.4.2. | Certificarea finala | 3.198,00 | 607,62 | 3.805,62 |
| 3.5 |  | Proiectare | 51.292,80 | 9.745,63 | 61.038,43 |
|  | 3.5.1. | Tema de proiectare | - | - | - |
|  | 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate | - | - | - |
|  | 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 19.797,00 | 3.761,43 | 23.558,43 |
|  | 3.5.4. | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 3.780,00 | 718,20 | 4.498,20 |
|  | 3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie | 25.076,20 | 4.764,48 | 29.840,68 |
| 3.6 |  | Organizarea procedurilor de achizitie | - | - | - |
| 3.7 |  | Consultanta | 38.012,70 | 7.222,41 | 45.235,11 |
|  | 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 34.012,70 | 6.462,41 | 40.475,11 |
|  | 3.7.2. | Auditul financiar | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| 3.8 |  | Asistenta tehnica | 64.395,57 | 12.235,16 | 76.630,73 |
|  | 3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.279,20 | 1.003,05 | 6.282,25 |
|  | 3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.8.2. | Dirigentie de santier | 59.116,37 | 11.232,11 | 70.348,48 |
| Total capitolul 3 |  |  | 171.899,07 | 32.660,82 | 204.559,89 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Constructii si instalatii | 4.001.336,33 | 760.253,90 | 4.761.590,23 |
| 4.2 |  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | - | - | - |
| 4.3 |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | - | - | - |
| 4.4 |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | - | - | - |
| 4.5 |  | Dotari | - | - | - |
| 4.6 |  | Active corporale | - | - | - |
| Total capitolul 4 |  |  | 4.001.336,33 | 760.253,90 | 4.761.590,23 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Organizare de santier | 139.451,31 | 26.495,75 | 165.947,06 |
|  | 5.1.1. | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 102.201,31 | 19.418,25 | 121.619,56 |
|  | a | 5.5.1.Lucrari de constructii pentru organizarea de santier | 102.201,31 | 19.418,25 | 121.619,56 |
|  | 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 37.250,00 | 7.077,50 | 44.327,50 |
|  | f | contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare | 17.250,00 | 3.277,50 | 20.527,50 |
|  | g | taxe depozit ecologic | 12.500,00 | 2.375,00 | 14.875,00 |
|  | j | ch.pt.desfiintarea organizarii de santier, inclusiv ch.necesare readucerii terenurilor ocupate la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia ch.de la cap.1,3, | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| 5.2 |  | Comisioane,cote,taxe,costul creditului | - | - | - |
|  | 5.2.1. | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | - | - | - |
|  | 5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | - |  | - |
|  | 5.2.3. | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | - |  | - |
|  | 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC | - |  | - |
|  | 5.2.5. | Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | - | - | - |
| 5.3 |  | Cheltuieli diverse si neprevazute | 400.133,63 | 76.025,39 | 476.159,02 |
| 5.4 |  | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| Total capitolul 5 |  |  | 544.584,94 | 103.471,14 | 648.056,08 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Pregatirea personalului de exploatare | - | - | - |
| 6.2 |  | Probe tehnologice si teste | - | - | - |
| Total capitolul 6 |  |  | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  | 4.717.820,34 | 896.385,86 | 5.614.206,20 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  | 4.103.537,64 | 779.672,15 | 4.883.209,79 |

Scenariul maximal

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| al obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| „REABILITARE TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31” |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Obtinerea terenului | - | - | - |
| 1.2 |  | Amenajarea terenului | - | - | - |
| 1.3 |  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | - | - | - |
| 1.4 |  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | - | - |
| Total capitolul 1 |  |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 2 |  |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Studii | - | - | - |
|  | 3.1.1. | Studii de teren | - | - | - |
|  | 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | - | - | - |
|  | 3.1.3. | Alte studii specifice | - | - | - |
| 3.2 |  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | - | - | - |
| 3.3 |  | Expertiza tehnica | - | - | - |
| 3.4 |  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii | 18.198,00 | 3.457,62 | 21.655,62 |
|  | 3.4.1. | Certificarea initiala | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
|  | 3.4.2. | Certificarea finala | 3.198,00 | 607,62 | 3.805,62 |
| 3.5 |  | Proiectare | 51.292,80 | 9.745,63 | 61.038,43 |
|  | 3.5.1. | Tema de proiectare | - | - | - |
|  | 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate | - | - | - |
|  | 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 19.797,00 | 3.761,43 | 23.558,43 |
|  | 3.5.4. | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 3.780,00 | 718,20 | 4.498,20 |
|  | 3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie | 25.076,20 | 4.764,48 | 29.840,68 |
| 3.6 |  | Organizarea procedurilor de achizitie | - | - | - |
| 3.7 |  | Consultanta | 43.006,26 | 8.171,19 | 51.177,45 |
|  | 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 39.006,26 | 7.411,19 | 46.417,45 |
|  | 3.7.2. | Auditul financiar | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| 3.8 |  | Asistenta tehnica | 64.395,57 | 12.235,16 | 76.630,73 |
|  | 3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.279,20 | 1.003,05 | 6.282,25 |
|  | 3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 2.639,60 | 501,52 | 3.141,12 |
|  | 3.8.2. | Dirigentie de santier | 59.116,37 | 11.232,11 | 70.348,48 |
| Total capitolul 3 |  |  | 176.892,63 | 33.609,60 | 210.502,23 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Constructii si instalatii | 4.526.974,65 | 860.125,18 | 5.387.099,83 |
| 4.2 |  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | - | - | - |
| 4.3 |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | - | - | - |
| 4.4 |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | - | - | - |
| 4.5 |  | Dotari | - | - | - |
| 4.6 |  | Active corporale | - | - | - |
| Total capitolul 4 |  |  | 4.526.974,65 | 860.125,18 | 5.387.099,83 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Organizare de santier | 139.451,31 | 26.495,75 | 165.947,06 |
|  | 5.1.1. | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 102.201,31 | 19.418,25 | 121.619,56 |
|  | a | 5.5.1.Lucrari de constructii pentru organizarea de santier | 102.201,31 | 19.418,25 | 121.619,56 |
|  | 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 37.250,00 | 7.077,50 | 44.327,50 |
|  | f | contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare | 17.250,00 | 3.277,50 | 20.527,50 |
|  | g | taxe depozit ecologic | 12.500,00 | 2.375,00 | 14.875,00 |
|  | j | ch.pt.desfiintarea organizarii de santier, inclusiv ch.necesare readucerii terenurilor ocupate la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia ch.de la cap.1,3, | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| 5.2 |  | Comisioane,cote,taxe,costul creditului | - | - | - |
|  | 5.2.1. | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | - | - | - |
|  | 5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | - |  | - |
|  | 5.2.3. | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | - |  | - |
|  | 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC | - |  | - |
|  | 5.2.5. | Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | - | - | - |
| 5.3 |  | Cheltuieli diverse si neprevazute | 452.697,46 | 86.012,52 | 538.709,98 |
| 5.4 |  | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| Total capitolul 5 |  |  | 597.148,77 | 113.458,27 | 710.607,04 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Pregatirea personalului de exploatare | - | - | - |
| 6.2 |  | Probe tehnologice si teste | - | - | - |
| Total capitolul 6 |  |  | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5.301.016,05 | 1.007.193,05 | 6.308.209,10 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  | 4.629.175,96 | 879.543,43 | 5.508.719,39 |

# Cap. 3 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

## 3.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

| 1 Prezentarea alternativelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obiect | Criterii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Costuri cu investia | VNAc | RIRc | VNAe | RIRe | Risc |  |
|  | A2 | Scenariul Minimal | 5.614.206 | -1.662.938 | 0,08% | -1109446 | 1,76% | 0,023 |  |
|  | A3 | Scenariul Maximal | 6.308.309 | -1.057.765 | 2,24% | 1474019 | 9,03% | 0,066 |  |

| 2. Criterii si intervale de valori ale acestora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterii |  | Indicatori | interval de valori | Efect maxim (+) minim(-) | Pondere |
| C1 | Costuri cu investia | RON | [5619306]-[6313309] | - | 10% |
| C2 | VNAc | RON | [-1662938]-[-1057765] | - | 15% |
| C3 | RIRc | % | [0%]-[0,02%] | + | 15% |
| C4 | VNAe | RON | [-1109446]-[1474019] | + | 20% |
| C5 | RIRe | % | [1,76%]-[9,03%] | + | 20% |
| C6 | Risc | Scala | [0,023]-[0,066] | + | 20% |

| 3. Matricea de performanta-valorica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative | Criterii |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|  | Pondere |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |
|  | A2 | Alternativa2 | 5614206,20 | -1662938,00 | 0,00 | -1109446,00 | 0,02 | 0,02 |
|  | A3 | Alternativa3 | 6308209,10 | -1057765,00 | 0,02 | 1474019,00 | 0,09 | 0,07 |

| 4 . Matricea de performanta normalizata (metoda de transformare lineara) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative | Criterii |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|  | Pondere |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |
|  | Efect max/min |  | - | - | + | + | + | + |
|  | A2 | Alternativa2 | 0,1 | -0,6 | 0,0 | -0,8 | 0,2 | 0,3 |
|  | A3 | Alternativa3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

## 3.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

| 5. Alternativa cu cea mai mare utilitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternativa |  |  | ASi |
| Alternativa2 |  | A2 | -0,1 |
| Alternativa3 |  | A3 | 0,8 |
| Din analiza multicriteriala reiese alternativa cu cea mai mare utilitate; aceasta fiind: |  |  |  |
| - | A3 | Alternativa3 |  |

## 3.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| al obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| REABILITARE TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31 |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 . Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 3 |  |  | 176.892,63 | 33.609,60 | 210.502,23 |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 4 |  |  | 4.526.974,65 | 860.125,18 | 5.387.099,83 |
| CAPITOLUL 5 . Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 5 |  |  | 597.148,77 | 113.458,27 | 710.607,04 |
| CAPITOLUL 6 . Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| Total capitolul 6 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5.301.016,05 | 1.007.193,05 | 6.308.209,10 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  | 4.629.175,96 | 879.543,43 | 5.508.719,39 |
|  |  | *In preturi la data de | 1 euro= | 4,5665 | lei |

### b) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizarea a investiției este de 10  luni .

Întocmit,

S.C.  ALPIN CONSTRUCT S.R.L