Anexa 2 la HCL nr.	      /

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1. Denumire: „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii 	ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”

2. Amplasament: Municipiul Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr. 6, Jud. Timiş

3. Beneficiar: Municipiul Timisoara

4. Proiectant general: ATELIERUL ARHITEXT SRL

5. Nr. proiect: 203/2020

6. Faza: Proiect Tehnic

- Caracteristici principale ale  obiectivului de investiţii,  soluȚiile tehnice şi DESCRIERE Lucrarilor:

Corp extindere ambulatoriu („Corp din curte” – corp B)

Categoria de importanta – “C”  (constructii de importanta normal, conf HG  766/1997

Clasa de importanta – “II”, conf. P100/2006

Riscul de incendiu – “MIC, conf.  P118/99

Gradul de rezistenta la foc – “II”, conf. P118/99

Regim de inaltime prop – P+4E

Suprafata construita (corp extindere ambulatoriu)  - 238,70 mp

Suprafata construita desfasurata (corp extindere ambulatoriu)  – 1030,10 mp

Suprafata construita totala (Clinica ORL si corp extindere-ambulatoriu) – 626,10 mp

Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si corp extindere-ambulatoriu)–2712,70 mp

Ansamblul construit al Clinici ORL se compune din doua corpuri, corpul A – Clinica ORL existent și corpul B – Ambulatoiul ORL propus pentru extindere. Intervențiile propuse se refera doar la  la corpul Extindere ambulatoriu  (corp B) cu exceptia holurilor de acces dintre corpul B si corpul A. In documentatie se propune de demolarea constructiilor neintabulate din curte sopron/magazii, a magaziei de de oxigen si repozitionarea acesteia pe alt amplasament din curte.

Solutia adoptata in proiect propune la nivelu parterului creearea unor goluri de acces dintre corpul   A si corpul B  la nivelu parterului si etajelor 1 si 2 prevazute cu usi antifoc. Circulatia pe verticala in corpul B - extindere ambulatoriu se va realiza prin intermediul unei scari noi  si a unui ascensor.

Constructia va avea un regim de inaltime P+4E, va avea o structura mixta compusa din pereti structurali din beton armat si cadre bidirectionale, planseele sunt realizate din beton armat, iar fundatia va fi de tip radier general si acoperisul  va fi de tip terasa necirculabila.

Inchiderile exterioare sunt propuse din zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm si termosistem cu vata bazaltica cu grosimea de 15 cm.  Finisajul exterior va fi realizat cu tencuieli decorative sau placaj din aluminiu compozit. Tamplaria exterioara va fi realizata din aluminiu si pachet de sticla termoizolanta. Acoperisul este de tip terasa necirculabila  cu 	termoizolatie din polistiren   si membrana bituminoasa. Compartimentarile interioare sunt de tip usor realizate cu placi de gips carton si partial cu blocuri ceramice. Tamplaria interioara va fi din PVC. Finisajele interioare vor fi realizate in functie de structura inchiderilor si destinatia spatiilor din tencuieli, glet, vopsitorii lavabile, covor PVC tip tarkett, placi ceramice, mocheta.

De la blocul de masura si protectie amplasat la parter in holul Clinicii ORL se alimenteaza cu energie electrica tabloul general amplasat la parterul ambulatoriului. Distributiqa energie electrice se va face in sistel TN-S. Tablourile electrice vor fi de tip modular, constructie inchisa si vor contine tot aparatajul de protectie si actionare. Tablourile electrice vor fi legate la priza de pamant a obiectivului.

Instalatiile electrice ce vor fi realizate cuprind: instalatii electrice de iluminat normal; instalatii de iluminat de siguranta; instalatii de forta; instalatii de protectectie si paratraznet; instalatii de detectare, semnalizare și avertizare in caz de incendiu; instalatii de voce-date; instalatii de sonorizare; instalatii antiefractie; instalatie de televiziune; instalatie de telefonie.

Instalatiile sanitare, instalatii de hidranti interiori si exeteriori, si gospodaria subterana de apa pentru incendiu. Aceste se realizeaza conform normelor in vigoare si sunt cuprinse in documentatia in avizata de pompieri.

Retelele de incinta cuprind rețele de apa-canal si retele de incalzire- apa calda de consum. Acestea vor fi realizate din bransamentele existente ale Aquatim respectiv Colterm.

Instalatiile HVAC se realizeaza astfel incat se va realiza un sistem complet de incalzire a spatiilor interioare  in functie de destinatia acestora. Instalatia de incalzire dse realizeaza cu corpuri statice. Agentul termic va fi asigurat din reteau de distributie a orasului. Instalatia de ventilare este prevazuta in grupurile sanitare cu un sistem de ventilare mecanica controlata. Climatizarea se va realiza in anumite spații legate la o unitatee exterioara de climatizare ce va fi montata pe acoperisul cladirii ambulatoriului.

Instalatia de fluide medicale cuprinde: instalatia de oxigen (statie de oxigen reamplasat in curte, retele exterioare de distributie, instalatii interioare de distributie, puncte de consum si instalatie de semnalizare) si instalatie de vacuum compusa din pompe de vid, retea de distributie si puncte de consum. Statia de vacuum va fi amplasata la parter in spatiul tehnic destinat.

- Costurile estimative ale investiției:

|  |  | DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
|  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 5 | 6 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Amenajarea terenului |  |  | 47.074,64 | 8.944,18 | 56.018,82 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  | 9.982,00 | 1.896,58 | 11.878,58 |
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor |  |  | -. | -. | - |
|  | TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 57.056,64 | 10.840,76 | 67.897,40 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alimentare cu energie electrica |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Alimentare la reteaua de canalizare |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Alimentare cu gaze naturale |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Alimentare cu fibra optica (internet, telefonizare, cablu TV) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 2 |  |  | -. | -. | -. |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii |  |  | - | - | - |
|  | 3.1.1 Studii de teren (geotehnice) |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 Alte studii specifice (topografice/ cadastrale/ expertiza) |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 3,3 | Expertizare tehnica de constructii pentru alipire, extindere |  |  |  |  |  |
| 3,4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  |  | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| 3,5 | Proiectare |  |  | 49.525,00 | 9.409,75 | 58.934,75 |
|  | 3.5.1 Tema de proiectare |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.2 Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documente de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  | 18.750,00 | 3.562,50 | 22.312,50 |
|  | 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor (faza DTAC) |  |  | 11.775,00 | 2.237,25 | 14.012,25 |
|  | 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate, pe faze de proiectare, de verificatori atestati MLPAT - inclusa in contractul de proiectare |  |  | 8.900,00 | 1.691,00 | 10.591,00 |
|  | 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (faza PT-DE) |  |  | 10.100,00 | 1.919,00 | 12.019,00 |
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  | - |  |
| 3,7 | Consultanta |  |  | 11.310,00 | 2.148,90 | 13.458,90 |
|  | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  | - | - | - |
|  | 3.7.2 Auditul financiar |  |  | 5.060,00 | 961,40 | 6.021,40 |
|  | 3.7.3 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul elaborarii cererii de finantare de catre Beneficiar pana la finalizarea evaluarii tehnice si financiare a documentatiei de catre O.I. si pana la semnarea Contractului de finantare cu MDRAPFE |  |  | 6.250,00 | 1.187,50 | 7.437,50 |
|  | 3.7.4 Asistenta pe perioada desfasurarii procedurilor de licitatie publica a contractelor de executie lucrari |  |  |  |  |  |
| 3,8 | Asistenta tehnica |  |  | 64.949,80 | 12.340,46 | 77.290,26 |
|  | 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  | 14.825,00 | 2.816,75 | 17.641,75 |
|  | 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor |  |  | 14.825,00 | 2.816,75 | 17.641,75 |
|  | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.2 Dirigentie de santier |  |  | 50.124,80 | 9.523,71 | 59.648,51 |
|  | TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 133.284,80 | 25.324,11 | 158.608,91 |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 7.178.291,57 | 1.303.509,35 | 8.481.800,92 |
|  | 4.1.1.1 - Lucrări de rezistență - structură |  |  | 2.790.205,44 | 530.139,03 | 3.320.344,47 |
|  | 4.1.1.2 - Lucrări de arhitectură - reabilitare, extindere, amenajare,inchideri |  |  | 2.889.993,29 | 549.098,73 | 3.439.092,02 |
|  | 4.1.2.1 - Instalații sanitare |  |  | 281.265,09 | 53.440,37 | 334.705,46 |
|  | 4.1.2.2 - Instalații termice |  |  | 282.151,96 | 53.608,87 | 335.760,83 |
|  | 4.1.2.3 - Instalații electrice |  |  | 238.193,85 | 45.256,83 | 283.450,68 |
|  | 4.1.2.4 - Instalații detecție, semnalizare incendiu |  |  | 88.855,68 | 16.882,58 | 105.738,26 |
|  | 4.1.2.5 - Instalații PSI |  |  | 145.184,03 | 27.584,97 | 172.769,00 |
|  | 4.1.2.6 - Instalații curenți slabi |  |  | 144.726,18 | 27.497,97 | 172.224,15 |
|  | 4.1.2.7 - Instalații fluide medicale |  |  | 317.716,05 | 60.366,05 | 378.082,10 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |  |  | 25.557,30 | 4.855,89 | 30.413,19 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 633.416,18 | 120.349,07 | 753.765,25 |
|  | 4.3.1 Utilaje |  |  | 633.416,18 | 120.349,07 | 753.765,25 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | - | - | - |
| 4.5 | Dotari - |  |  | 1.841.190,00 | 349.826,10 | 2.191.016,10 |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | - | - | - |
|  | TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 9.678.455,05 | 1.778.540,41 | 11.456.995,46 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  | 38.618,58 | 7.337,53 | 45.956,11 |
|  | 5.1.1 Lucrari de constructii |  |  | 33.178,53 | 6.303,92 | 39.482,45 |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  | 5.440,05 | 1.033,61 | 6.473,66 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  | 84.134,92 | - | 84.134,92 |
|  | 5.2.1 Comisionele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) |  |  | 36.470,42 |  | 36.470,42 |
|  | 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) |  |  | 7.294,08 |  | 7.294,08 |
|  | 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) |  |  | 36.470,42 |  | 36.470,42 |
|  | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare |  |  | 3.900,00 | - | 3.900,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si nepravazute |  |  | 11.408,50 | 2.167,62 | 13.576,12 |
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  | 7.920,00 | 1.504,80 | 9.424,80 |
| 5,5 | Certificare sistem de management |  |  | - | - | - |
| 5,6 | Certificare de serviciu |  |  | - | - | - |
| 5,7 | Participare targ international |  |  | - | - | - |
|  | TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 142.082,00 | 11.009,95 | 153.091,95 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare |  |  | - | - | - |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | - | - | - |
|  | TOTAL CAPITOL 6 |  |  | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 10.010.878,49 | 1.825.715,23 | 11.836.593,72 |
| din care: C+M |  |  |  | 7.294.084,04 | 1.325.509,92 | 8.619.593,96 |

PROIECTANT

ATELIERUL ARHITEXT SRL

Arh. Ionel Petru Pop