FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect :	PLAN URBANISTIC DE DETALIU

AMENAJARE SPALATORIE AUTO

STR. L. REBREANU NR. 21, LOC. TIMISOARA, JUD. TIMIS

Proiect nr. :		15/2011

Beneficiar :		S.C. AUTODOK – IONI 20011 S.R.L.

Amplasament: 	Str. L. REBREANU NR. 21, loc. TIMISOARA, jud. TIMIS

Nr. Topo 13525, 13526 din C.F.NR.  408393 Timisoara

Proiectant general :	 SC AEDIFICATORIA SRL

CUI 23352316   COD: J 35 / 653 / 22.02.2008

Str. Intr. Doinei nr. 23 ap. 21  TIMISOARA

administrator  Dan Cotelea

Proiectant specialitate :

URBANISM SI ARHITECTURA:

SC AEDIFICATORIA SRL

dipl. arh. CRISTINA BOGDAN

Faza :		PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D.

BORDEROU

PIESE SCRISE

BORDEROU

COLECTIV DE ELABORARE

TEMA DE PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

STUDIU GEOTEHNIC

CERTIFICAT DE URBANISM

EXTRAS CARTE FUNCIARA

AVIZE SI ACORDURI CE REZULTA DIN CERTIFICATUL DE URBANISM

PIESE DESENATE

PLAN DE SITUATIE INTOCMIT DE INGINER TOPO AUTORIZAT OCPI

PLANSA RACORD DRUM

PIESE DESENATE ARHITECTURA

A01 PLAN INCADRARE IN ZONA SC .1:5000, 1:1000

A02 PLAN DE SITUATIE EXISTENT	1:200

A03 REGLEMENTARI URBANISTICE	1:200

A04 REGLEMENTARI EDILITARE	1:200

A05 DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT	1:200

A06 MOBILARE URBANISTICA		1:200

COLECTIV DE ELABORARE

URBANISM SI ARHITECTURA: 	S.C. AEDIFICATORIAS.R.L. TIMISOARA

STR. INTR. DOINEI NR. 23, AP.21,

CUI 23352316;  COD: J 35 / 653 / 22.02.2008

ARH. URB. BOGDAN CRISTINA

Arh. Stagiar FILIMON MALINA

RIDICARE TOPOGRAFICA : P.F.A. CAREJA ANA

Ing. CAREJA ANA

STUDIU GEOTEHNIC : S.C. GEO TOLS S.R.L.

Ing. BOANGIU CLAUDIU

PROIECTANT DRUMURI: S.C. LONG HER SIN S.R.L.Timişoara

Ing. BOCICU BOGDAN

Ing. HERMAN CRISTIAN

PROIECTANT INSTALATII SANITARE: 		S.C. RAULLY S.R.L.

Ing. ALINA SUCIU

TEMA DE PROIECTARE

Subsemnatul		Ropota Ionel, in calitate de administrator si reprezentant legal al S.C. AUTODOK IONI 2011 S.R.L., cu sediul in Timisoara, str. Pavel Jumanca nr. 12, sc. A, ap. 11, jud. Timis,

____________________________________________________________________

Va rug sa executati proiectul

Elaborare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO

Pe strada L. REBREANU NR. 21, LOC. TIMISOARA, JUD. TIMIS.

____________________________________________________________________

Beneficiar :

ROPOTA IONEL

S.C. AUTODOK IONI 2011 S.R.L.

MEMORIU DE ARHITECTURA

INDEX

1.	INTRODUCERE	6

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI	6

1.2. OBIECTUL LUCRARII	7

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE	7

2. INCADRAREA IN ZONA	8

2.1.  CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE	8

Ridicarea topo	8

Proiect drumuri	8

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII ELBORATE CONCOMITENT CU PUD	8

3. SITUATIA EXISTENTA	9

3.1. ACCESIBILITATEA LA CAI DE COMUNICATIE, LIMITE, VECINATATI	9

3.2. SUPRAFETE DE TEREN LIBERE SAU CONSTRUITE	9

3.3. CARACTERUL ZONEI SI DESTINATIA CLADIRILOR	9

3.4. TIPUL DE PROPRIETATE	9

3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC	9

3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT	10

3.7. ECHIPAREA EXISTENTA	10

4. REGLEMENTARI	11

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM	11

Propunere de mobilare	11

Regim de inaltime	11

4.2.FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR	11

4.2.1. Orientarea faţă de punctele cardinale	11

4.2.2.Limite de implantare a constructiilor	12

4.2.3. Distante, retrageri	12

4.3. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI	12

4.3.1. Accese carosabile	12

4.3.2. Accese pietonale	12

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI	12

4.4.1. Parcaje, garaje şi anexe	12

4.4.2. Spaţii verzi	12

4.4.3. Împrejmuiri	13

4.5. SOLUTII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	13

4.5.1. DESEURI	13

4.5.2. EVACUAREA APELOR	13

4.5.3. SURSELE DE ZGOMOT	13

4.5.4.CALITATEA AERULUI	13

4.5.5.CONCLUZII  privind protectia mediului	14

4.6. ASIGURAREA UTILITATILOR	14

4.6.1. ALIMENTAREA CU APA	14

4.6.2.CANALIZARE	14

4.6.3.EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE SI PLUVIALE	14

4.6.4.ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE	14

4.6.5.INSTALATIA DE INCALZIRE	15

4.6.7.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	15

4.6.8.TELECOMUNICATII	15

4.7. INDICI URBANISTICI SI BILANT TERITORIAL	15

4.8. ARHITECTURA	16

5. CONCLUZII	16

# INTRODUCERE

## 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

AMENAJARE SPALATORIE AUTO

AMPLASAMENTUL : Str. L. REBREANU NR. 21, loc. TIMISOARA, jud. TIMIS

Nr. Topo 13525, 13526 din C.F.NR.  408393 Timisoara

BENEFICIARUL INVESTITIEI:S.C. AUTODOK IONI 2011 S.R.L.

Timisoara, str. Pavel Jumanca nr. 12, sc. A, ap. 11, jud. Timis

Reprezentata legal de Ropota Ionel

ELABORATOR:	S.C. AEDIFICATORIA S.R.L.

Timisoara, str. Intr. Doinei nr. 23, ap. 21, jud. Timis

ARH. URB. BOGDAN CRISTINA

DATA ELABORARII: Aprilie 2011

## 1.2. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. se intocmeste la solicitarea beneficiarului S.C. AUTODOK IONI 2011 S.R.L., si îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru autorizarea de construcţii pe terenul situat în zona de sud a Timişoarei, pe strada L. Rebreanu numarul 21.

Documentatia se întocmeste în conformitate cu prevederile legii 350 /2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificata cu legea 453 / 2001, precum si în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata în 2002 privind Regulamentul General de Urbanism. Deasemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICA– GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL– CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU– indicativ GM – 009 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N /08.06.2000.

În organizarea zonei studiate s-au avut în vedere propunerile de urbanism din cadrul PLANULUI URBANISTIC GENERAL – MUNICIPIUL TIMISOARA, pr. IPROTIM nr. 34233/010/Kb. S-au respectat HCL 102/24.03.2009, Codul Civil, RLU, OMS 536/97, HG 525/96.

Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru:

- Modul de utilizare funcţională a terenului;

- Definirea datelor de temă;

- Circulatii pietonale si ale vehiculelor, accese auto si parcaje;

- Echiparea tehnico-edilitara a obiectivului;

- Modul de ocupare al terenului (POT, CUT, H.max.).

## 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru întocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost studiate si s-au cules date si informatii din documentatiile realizate anterior acestui studiu.

Lucrarile folosite ca surse de documentare sunt:

- Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara

- Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

- Studiul Geotehnic

- Suportul topografic pentru întocmirea studiului este ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70

- planuri urbanistice de detaliu aprobate de Primaria Timisoara, pe strada L. Rebreanu sau pentru obiective similare, respectiv spalatorii auto.

# 2. INCADRAREA IN ZONA

Zona luata in studiu se afla amplasata pe teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, in intravilanul municipiului, pe bulevardul Liviu Rebreanu la numarul 21, bulevard care functioneaza si ca centura 3 a orasului.

Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin

urmatoarele:

a) Temperatura aerului :

- media lunara maxima : +(21÷22)°C in iulie, august

- media lunara minima : -(1÷2)°C in ianuarie

- maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952

- minima absoluta : -29°C in 13.02.1935

b) Precipitatii :

- media lunara maxima : 70 ÷ 80 mm in iulie

- media anuala : 600 ÷ 700 mm

- cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm

c) Vantul :

- directii predominante : nord – sud

d) Adancimea minima de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77

## 2.1.  CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

In conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara zona studiată esteinclusă în UTR 50 şi are funcţiunea dominantă de locuinţe până la P+2.Conform regulamentului local de urbanism, in zona sunt admise: “Construcţii pentru activităţi productive de mică capacitate, cu condiţia de a fi nepoluante, fără riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de aşi rezolva staţionarea autovehiculelor in parcela proprie. fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc”.

### Ridicarea topo

În vederea realizării documentaţiei s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat.Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan. Din punct de vedereseismic se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Ts=1,0s şi Ks=0,16.

Identificarea pe teren a parcelei s-a realizat de către topografi autorizaţi, care deţin în totalitate răspunderea pentru identificarea corectă a acesteia.

### Proiect drumuri

Racordul accesului auto la Bulevardul Liviu Rebreanu, precum si schema circulatiilor in interiorul parcelei au fost elaborate de un inginer de drumuri autorizat.

## 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII ELBORATE CONCOMITENT CU PUD

Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii degospodării subterane si supraterane din zonă. De asemenea, s-au solicitat avize de la autoritatea competenta pentru Protectia Mediului, Comisia de Circulatie etc.

# 3. SITUATIA EXISTENTA

## 3.1. ACCESIBILITATEA LA CAI DE COMUNICATIE, LIMITE, VECINATATI

Terenul este situat pe frontul de nord al strazii Liviu Rebreanu, paralel cu sensul de mers dinspre Calea Buziasului spre Calea Sagului.

Parcela studiata este delimitata la:

• Vest – de o parcela proprietate privata,

• Sud – Strada L.Rebreanu

• Est – de o parcela proprietate privata,

• Nord – de o parcela proprietate privata.

Frontul cu strada L. Rebreanu reprezinta si accesul la functiune, acces care este si auto. Frontul la aceasta strada este de 17,84 metri; parcela are adancimea de 18,40 metri. Parcela este orientata pe directia nord-sud, cu frontul stradal spre sud.

## 3.2. SUPRAFETE DE TEREN LIBERE SAU CONSTRUITE

Aproximativ 4% din suprafata terenului este ocupata momentan cu un imobil parter. Restul terenului este in totalitate betonat. Conform cartii funciare, terenul are destinatia de curti constructii. Conform zonificarii functionale din PUG, este zona de locuinte individuale.

Imobilul la fi mentinut, urmand sa functioneze ca spatiu administrativ al spalatoriei auto.

## 3.3. CARACTERUL ZONEI SI DESTINATIA CLADIRILOR

Zona este in continua schimbare din punct de vedere al tesutului urban si al functiunilor. Initial zona rezidentiala, compusa din case P sau P+1E pe loturi mici de 500-800mp, in ultimii ani s-a realizat o mixare de functiuni publice cu cea rezidentiala. Acest lucru este preponderent de-a lungul strazii L.Rebreanu – cale de circulatie majora in oras. Strada L.Rebreanu face legatura est-vest din Zona Buziasului, Zona Soarelui, Calea Girocului pana in Calea Sagului pe cale auto si tramvai, fiind cea mai lunga strada din Timisoara.

Prospectulstrazii este foarte generos – 29,00m. Datorita pozitiei si importantei sale, stradaL.Rebreanu dezvolta in ultimii ani numeroase functiuni publice, cu precadere servicii

(pensiuni, restaurante, sedii de firma, servicii ,etc), iar tendinta de dezvoltare viitoareeste evidenta de comasare de functiuni publice de-a lungul strazii si cresterearegimului de inaltime general.

## 3.4. TIPUL DE PROPRIETATE

Parcela aflata in discutie este proprietate privata conform CF-ului anexat.

## 3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Zona face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia Banatului. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea a diverse roci.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat in timp apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza. in asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor

cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 - 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Parametrii seismici

In conformitate cu codul de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.

Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3,00.

Spectrul normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Concluziile si recomandarile sunt prezente in documentatia geotehnica anexata.

## 3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Fondul construit este stabil, fara a avea nevoie de interventii de natura structurala. Cladirile sint alcatuite din cadre de beton armat cu inchideri de zidarie si acoperis tip sarpanta cu structura de lemn.

## 3.7. ECHIPAREA EXISTENTA

Zona este echipata complet din punct de vedere edilitar, fara a exista disfunctionalitati sub acest aspect.

In urma raspunsurilor tuturor detinatorilor de gospodarii subterane si supraterane, s-auidentificat traseele retelelor existente

# 4. REGLEMENTARI

## 4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Soluţia urbanistică a fost elaborată ţinându-se seama de regulamentul PUG Timisoarapentru zona de locuinte si functiuni complementare.

Se propune schimbarea functiunii din locuinte individuale, in locuinte individuale cu spatii comerciale si servicii, mai precis spalatorie auto.

În incintă se va realiza o spălătorie auto cu 1 loc de spălare. Pentru deservirea acestuia se vor amenaja:1 loci deasteptare (parcare) si 1 loc pentru uscarea autoturismelor. Aceste locuri vor fiamplasate în spatii inchise, realizate din structura usoara din stalpi de metal si inchideri din panouri din tabla.

### Propunere de mobilare

Cladirea existenta parter se va mentine, urmand a functiona ca spatiu administrativ.

Se va amenaja un grup sanitar pentru clienti si un vestiar cu toaleta pentru angajati.

Se va amenaja spatiu verde compact pe doua zone ale parcelei.

Poarta de acces în incintă va avea lăţimea de 3,50 m, iar în dreptul ei bordurade delimitare a trotuarului va fi coborâtă la nivelul carosabilului + 3 cm. Racordul accesului auto va avea raza de 3,00 m.

Platforma din interior se va realiza din beton.

Apele tehnologice şi cele meteorice de pe platforma betonată vor fi dirijate prinintermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele carosabile prevăzute înincintă. Aceste rigole vor fi legate la separatoare de hidrocarburi şi impurităţi, iar apoiracordate la reţeaua de canalizare de pe stradă.

### Regim de inaltime

Regimul de inaltime existent este parter. Acesta nu se va modifica, constructiile propuse sau mentinute prin prezentul proiect avand inaltimea parter. Regimul de inaltime maxim admis pe parcela este P+2E, conform regulamentului local de urbanism aferent  UTR 50 – zona de locuinte si functiuni complementare.

## 4.2.FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

### 4.2.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

Parcela este orientata aproximativ pe directia nord-sud cu accesul dinspre Sud, de peStr. L. Rebreanu.

Incăperea administrativa va avea asigurata durata minimă de însorire de 1 ½ h la

solstitiul de iarna conform OG 537.

### 4.2.2.Limite de implantare a constructiilor

Se urmareste pastrarea aliniamentului stradal existent, astfel limita de implantare a constructiilor viitoare este de 4,00 metri de la limita de proprietate de la strada L. Rebreanu, si poate atinge celalalte limite, cu conditia respectarii legislatiei in vigoare, inclusiv a Codului Civil .

Se admite construirea dincolo de limita de 4,00 metri a unor constructii cu caracter temporar, din structura usoara, cum ar fi spatii inchise cu caracter tehnologic specifice spalatoriilor auto, cu conditia sa fie amplasate in spatele unei imprejmuiri, si sa nu depaseasca inaltimea de 4,00 metri.

### 4.2.3. Distante, retrageri

Avand in vedere ca imobilul existent se afla pe limita din spate a parcelei, care este lipita de calcanul unei cladiri, nu se impun retrageri de la limitele laterale sau de la limita din spate a parcelei, constructiile viitoare putand fi amplasate pe aceste limite de proprietate, cu recomandarea de a fi alipite la calcanele cladirilor invecinate existente.

## 4.3. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI

### 4.3.1. Accese carosabile

Accesul rutier la spălătoria auto proiectată se va face din strada Liviu Rebreanu, conform plansei intocmite de un inginer drumar autorizat.

Intrarea în, respectiv ieşirea autoturismelor din incintă se va face doar cu relaţia dreapta, iar la ieşirea din parcare se vor monta indicatoarele rutiere „Cedează trecerea” şi „Obligatoriu dreapta”.

### 4.3.2. Accese pietonale

Accesul pietonal se va realiza pe parcela de pe strada L. Rebreanu, printr-un singur punct  la  stanga fata de accesul auto.

## 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

### 4.4.1. Parcaje, garaje şi anexe

Conform partiului de arhitectura stabilit se vor asigura locuri de parcare cu rol de asteptare, spalare si uscare, in cadrul parcelei studiate.

### 4.4.2. Spaţii verzi

In prezent, parcela este in totalitate acoperita de o platforma de beton. Se impune amenajarea unui spatiu verde de 15-20 % din suprafata terenului.

Se propune amenajarea unui spatiu verde conform planului de mobilare din prezentul PUD. Acest spatiu verde se poate realiza prin spargerea betonului si replantarea suprafetei eliberate, sau prin amenajarea unei zone verzi peste suprafata betonata.

Se poate amenaja zona verde acoperita cu dale de beton sau cu podina din lemn, pentru circulatia pietonala si amenajare unor locuri de stat.

### 4.4.3. Împrejmuiri

Se propune o imprejmuire discreta spre strada, avand inaltimea de minim 1,60 si maxim 2,00 metri. Aceasta va fi opaca  cel mult in zona inferioara.

## 4.5. SOLUTII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

### 4.5.1. DESEURI

Deşeurile rezultate sunt cele obisnuite, menajere, specifice functiunilor premise prin PUD-ul de fata. În urma desfaşurăriii activităţii nu rezultă deşeuri cu potenţial contaminant, nu apar substanţe toxice şi periculoase.

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, în recipiente cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioară a deşeurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizată a localităţii, prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract.

### 4.5.2. EVACUAREA APELOR

Apa folosită in grupul sanitar respectiv la spalarea autovehiculelor va fi de la reteaua de apă publica a orasului, iar canalizarea va fi racordată la reteaua de canalizare a orasului.

Inainte de evacuarea apelor rezultate de la spalarea masinilor si a apelor pluviale in reteaua de canalizare, se va monta un separator de hidrocarburi pentru a pre-epura apele infestate cu uleiuri minerale si produse petroliere in scopul protejarii mediului inconjurator.

### 4.5.3. SURSELE DE ZGOMOT

Sursele de zgomot vor proveni de la motoarele autovehiculelor din incinta spalatoriei şi de pe străzile din vecinătate respectiv de la electromotoarele pompelor de alimentare apa pentru spalare.

Descompunând mişcarea unui autovehicul ce intra in spalatorie auto rezultă:

- reducerea vitezei de la cea nominală la cea de rulare în spalatorie auto;

- staţionarea în spalatorie auto cu motorul oprit;

- pornirea şi accelerarea motorului la ieşirea din spalatorie.

Rezultă în zonă un zgomot echivalent cu cel din situaţia inexistenţei staţiei.

Pentru asigurarea confortului locatarilor din zona, spalatoria va respecta orarul impus de legislatia in vigoare. In plus, procesul de spalare se va desfasura in spatii complet inchise, asigurand astfel izolarea fonica.

### 4.5.4.CALITATEA AERULUI

Calitatea aerului din zona va fi influentata de emisiile de gaze rezultate din traficul auto. Emisiile de la spalatoria auto care face obiectul prezentului PUD se vor suprapune peste emisiile existente datorate traficului.

Nu exista surse de vibratii si radiatii.

### 4.5.5.CONCLUZII  privind protectia mediului

Avand in vedere activitatile care se vor desfasura pe amplasamentul studiat cat

si prevederile de la cap. – Dezvoltarea echiparii edilitare – propunerile prezentate in

Planului Urbanistic de Detaliu pentru Amenajarea unei spalatorii auto din str. L. Rebreanu nr. 21, nu afecteaza:

- calitatea apelor

- calitatea aerului

- calitatea solului si subsolului

- ecosistemele terestre si acvatice

- asezarile umane sau alte obiective de interes public.

## 4.6. ASIGURAREA UTILITATILOR

### 4.6.1. ALIMENTAREA CU APA

Necesarul de apa pentru consum şi pentru procesul tehnologic se asigura din reţeaua de alimentare cu apa a Municipiului Timişoara aflată în administrarea AQUATIM.

### 4.6.2.CANALIZARE

Apele uzate rezultate de la instalaţiile interioare sunt dirijate spre canalizarea incintei si

descărcate în canalizarea publică stradală de pe strada L. Rebreanu.

Se va executa separator de hidrocarburi si desnisipator.

Apele uzate rezultate de pe platformele pentru spălarea autoturismelor sunt preluate prin rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se descărca si ele in reţeaua publica.

Calitatea apelor epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate,

prevăzute în normativul NTPA 002/2002. Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentraţia maxima de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l.

### 4.6.3.EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE SI PLUVIALE

Apele pluviale provenite de pe suprafaţa construcţiei, considerate ape convenţional

curate sunt descărcate direct in reţeaua de canalizare.

Apele pluviale de pe platformele circulate si parcaje vor fi racordate la separatoare de

produse petroliere şi nămol înainte de descărcarea în canalizarea stradala.

### 4.6.4.ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Se propune alimentarea cu gaze naturale a constructiei propuse prin realizarea unui bransament de gaze naturale, presiune redusa, material P.E.I.D., L=8,5m, motatat subteran ce se va racorda la conducta de gaze naturale cu presiune redusa, bransament ce se va realiza până la limita de propietate.

Postul de reglare-masurare va fi amplasat în exterior, la limita de propietate a imobilului, respectand condiţiile impuse de “Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.

Receptorii de gaze naturale vor fi alimentaţi prin intermediul unei instalaţii interioare de utilizare de joasă presiune ce se vor racorda la bransamentul propus.

### 4.6.5.INSTALATIA DE INCALZIRE

Încălzirea se va realiza se va realiza in sistem individual, cu ajutorul unei centrale termice murale ce va functiona cu combustibil de gaze natural, si va fi amplasata in imobilul existent.

### 4.6.7.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrică necesară noii funcţiuni se va utiliza branşamentul existent pe parcelă, cu posibilitatea adăugării unui spor de putere dacă este necesar . Perimetrul incintei şi parcările vor fi iluminate. Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

### 4.6.8.TELECOMUNICATII

La cererea beneficiarului construcţia va fi racordată la instalaţiile de telecomunicaţii  ale operatorilor din zona.

In proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi normelor în vigoare.

## 4.7. INDICI URBANISTICI SI BILANT TERITORIAL

B

LANT TERITORIAL

## 4.8. ARHITECTURA

Aspectul exterior a construcţiei si ansamblului:

Este interzisa abordarea estetica ce reprezinta pastisa ale unor tipuri de arhitecturanespecifica.

Constructia va fi tratata din punct de vedere estetic corespunzator,depasind conditia stricta de adapost pentru functiunile enuntate. Va trebui sa seintegreze in contextul urban rezidential existent

# 5. CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTICGENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizăriiP.U.D.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi almenţinerii la zi a situaţiei din zonă.

INTORCMIT,

ARH. URB. BOGDAN CRISTINA