Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

- DATE GENERALE

Denumire proiect: „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale  in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

Amplasament: Timișoara, Calea Stan Vidrighin -  Traseul 2

Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

- DATE TEHNICE

Investiţia vizează modernizarea întregului anasmblu rutier şi a liniilor de tramvai, inclusiv reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane, având ca limite: intresecţia cu str. 1 Decembrie 1918 si sensul giratoriu Piata Gheorghe Domasnean (AEM).

Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii în cadrul spaţiului urban prin sporirea accesibilităţii, mobilităţii, atractivităţii şi prin îmbunătăţirea confortului şi a imaginii urbane de ansamblu.

Prin proiect se vor realiza următoarele:

- refacerea caii de tramvai prin realizarea unei structuri noi, care sa ofere un serviciu de transport sigur si confortabil

- se va moderniza statia de subredresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată;

- reabilitarea sistemului rutier existent;

- realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare;

- realizarea de trotuare;

- refacerea spaţiilor verzi prin acoperire cu covor de gazon si sadirea de noi pomi;

- semaforizarea intersectiei Calea Stan Vidrighin – str. Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu care va permite coordonarea intersectiei Calea Stan Vidrighin cu intersectiile adiacente si conectarea la sistemul de monitorizare si comanda centralizat existent in Timisoara.

- INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 91.479.701,52 lei, din care C+M: 72.274.107,97 lei.

- DESCRIEREA INVESTIŢIEI

În prezent linia de tramvai existenta pe Calea Stan Vidrighin este o linie cale in platforma proprie amplasată central strazii, pe traverse, cu stalpii retelei de contact amplasati lateral pe ambele parti in afara carosabilului.

Traficul rutier se desfasoara pe 4 benzi de circulatie cu 2 benzi pe sens, separat de borduri din beton denivelate de linia cale, iar semnalizarea rutiera este deficitara.

Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea confortului calatorilor care utilizeaza transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun si amenajarea pistelor de biciclete,  a trotuarelor si spatiilor verzi.

În urma reabilitării liniei de tramvai şi modernizării tramelor stradale, se vor obţine următorii parametri tehnico-funcţionali:

- Linie cale dublă tramvai =1811,14  m

- Suprafaţă carosabil modernizată = 29.553,10 mp

- Suprafaţă trotuare = 7.295,99  mp

- Piste pentru biciclete = 5.434,20  m

- Spatii verzi = 12.679,80 mp

- Arbori plantati = 992 buc.

Traseul liniei ce urmeaza a se reabilita va urmari traseul liniei de tramvai existente, pe acelasi amplasament, ca linie dubla in platforma proprie, pe mijlocul strazii cu stalpii retelei de contact amplasati central intre linii. Acesti stalpi vor fi folositi si pentru instalatia de iluminat public.

Realizarea unei structuri rutiere noi se va face prin desfacerea sistemului rutier existent.

Se vor amenaja spatii verzi prin acoperire cu covor de gazon si plantarea unui numar sporit de arbori, trotuare, piste pentru biciclete pe toata lungimea traseului, pe ambele sensuri de deplasare, precum si cai de acces la proprietati.

Director D.G.D.P.P.R.U.,

Culiţă CHIŞ