ANEXA NR. 4  LA  NORMELE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR PE DOMENIUL

PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

| Proces-verbal de predare amplasament, Anexa la Permisul de Spargere/Permis de Intrare în Legalitate |  |
| --- | --- |
| NR. |  |

Încheiat cu ocazia predării de către Municipiul Timișoara către ......................... în calitate de executant, a amplasamentului menționat în anexa "FIŞA OBIECTIV".

În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele:

- La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, care să nu afecteze structura de rezistență a structurii rutiere. Tăierea se va realiza cu muchii vii sub forma unui dreptunghi sau pătrat (exceptând lucrările in intersecții/curbe) care includ cele mai externe puncte afectate. Înainte de realizarea umpluturilor, toate marginile vor fi tăiate drept, asigurându-se zone de intrare și ieșire în lungul drumului pentru a preveni cedările laterale.  Orice cedare laterală va extinde zona de intervenție cu un dreptunghi sau pătrat care să includă cele mai externe puncte afectate, refăcându-se pe întreaga structură rutieră, cu extinderi corespunzătoare ale straturilor de asfalt în exteriorul zonei.

- Nu se vor depozita nici un fel de materiale pe domeniul public, cu excepția zonelor acceptate ca organizare de șantier.

- Lucrările desfășurate pe spațiile verzi vor fi realizate cu respectarea strictă a condiției „FĂRĂ AFECTAREA ARBORILOR”. Pe parcursul lucrărilor care afectează zona verde, pământul se va depozita, în condițiile prevăzute la punct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior (în grosime de 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a fi folosit ca strat fertil, fără a fi amestecat cu pământul provenit din stratul inferior. Pentru așternerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Refacerea zonei va cuprinde nivelare și gazonare, în vederea aducerii acesteia la un nivel calitativ cel puțin similar cu cel al zonelor adiacente, dacă nu chiar superior.

- Înainte de începerea lucrărilor se va obţine Avizul Poliţiei Rutiere.

- Umplutura se realizează exclusiv cu balast (nisipul se pune doar pentru protecția utilităților si in strat minim prevăzut de lege), până la nivelul superior al structurii rutiere, compactată la umiditate optimă în straturi de maximum 30 cm. Compactarea straturilor rutiere se efectuează doar cu cilindru compactor sau placă vibratoare de minimum 200 kg, în funcție de tipul de intervenție, pentru a asigura o compactare optimă acolo unde nu sunt aglomerări de utilități si situația permite.

- La straturile rutiere rigide se va executa legătura între betonul rutier nou și betonul rutier vechi cu ancore chimice sau elemente de legătură prevăzute constructiv pentru a evita apariția rosturilor suplimentare pe toate laturile afectate, în stratul de uzură, iar în straturile inferioare cu minim C20/25. Betonul afectat se va înlocui doar cu beton rutier, iar rosturile prevăzute se vor amplasa, pe cât posibil, în același loc cu cele existente, cu respectarea NE 014 din 2002. Este interzisă utilizarea betonului în structura rutieră a drumurilor care nu au in situația existenta în componenta beton.

- Se va asigura continuitatea circulației pietonilor prin podețe provizorii.

- Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, se va face conform normativelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul, de la data preluării acestuia, pănă la predarea către Municipiului Timișoara. Dacă este cazul, modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, demontarea indicatoarelor de restricție și dirijare a circulației în zonă și montarea indicatoarelor inițiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamentul. La sfârșitul lucrării toate marcajele rutiere afectate se vor reface cu bicomponent sau termoplastic după caz (sau superior), respectând toate caracteristicile inițiale (poziție, grafică, dimensiune, etc.).

- Începând cu data predării amplasamentului lucrării, până la data preluării amplasamentului respectiv, executantul .................................................. răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

- Se vor respecta prevederile Normelor privind execuția lucrărilor pe domeniul public al municipiului Timișoara aprobate prin HCL .....................

- Informare și protecția datelor cu caracter personal

(1) Prezentul contract implică informarea beneficiarului/executantului/subcontractantului că datele aferente lucrării, inclusiv denumirea acestora, locația lucrării, perioada execuției și durata garanției, pot fi făcute publice de către Primăria Municipiului Timișoara.

(2) Publicarea acestor informații se realizează în conformitate cu:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificări și completări ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificări și completări ulterioare.

(3) Prelucrarea și publicarea datelor se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale și a unei sarcini realizate în interes public, constând în asigurarea transparenței și informării cetățenilor cu privire la intervențiile asupra domeniului public.

(4) Datele vor fi publicate într-un format de tip „hartă interactivă”.

(5) Datele publicate vor fi menținute pentru o perioadă de 2 ani de la expirarea duratei de garanție, ulterior fiind arhivate și păstrate conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, nomenclatorului arhivistic și procedurilor interne aplicabile la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.

FIŞA OBIECTIV

Investitor: ...................

Adresa investitor: str. ..................... Timișoara jud. Timiș

Adresa obiectiv: str. ...................................nr............... CF ................

Scop spargere: ....................................................................... Mun.Timisoara, ...................nr........... judet Timis

Observații:

REFACERE OBIECTIV

Tip îmbrăcăminte rutieră:

suprafața: 	  (mp)

Lungime bordură: 	  ( m )

Tip îmbrăcăminte trotuar:

suprafața: 	  (mp)

Zona verde:

suprafața: 	  (mp)

număr arbori/arbuști:

Notă: Toate straturile din structura rutieră se refac în funcție de sondajele efectuate în teren astfel încât să se respecte grosimea și tipul acestora.

GRAFIC DE EXECUŢIE

Perioada de execuție: ...... zile, în conformitate cu datele stabilite  în Permisul de Sparegere. Primirea amplasamentului de către structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara (procesul-verbal de primire amplasament) se face în maxim 48 de ore de la sfârșitul perioadei de execuție a lucrării. Executantul rămâne răspunzător pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 5 ani de zile de la data predării amplasamentului către Primăria Municipiului Timișoara.

| Proces-verbal de primire amplasament, Anexa la Permisul de Spargere/Permis de Intrare în Legalitate |  |
| --- | --- |
| NR. |  |

Încheiat cu ocazia predării de către ............................, în calitate de executant, către Municipiul Timișoara, a amplasamentului spargerii, menționat în anexa "FIŞA OBIECTIV", refăcut la starea inițială conform specificațiilor Permisului de Spargere, a Procesului-verbal de predare a amplasamentului, precum și a H.C.L. ...................

Executantul rămâne răspunzător pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 5 ani de zile de la data predării amplasamentului către Primăria Municipiului Timișoara.

FIŞA OBIECTIV

Investitor: ...................

Adresa investitor: ..............................., Timișoara, jud. Timiș

Adresa obiectiv:..............................................

Scop spargere .................................

Obs.

- Lucrarea a fost executată prin ............ Refacerea zonelor afectate a fost execută de către .........................................

REFACERE OBIECTIV

Tip îmbrăcăminte rutieră:

suprafața: 	  (mp)

Lungime bordură: 	  ( m )

Tip îmbrăcăminte trotuar:

suprafața: 	  (mp)

Zona verde:

suprafața: 	  (mp)

număr arbori/arbuști:

Notă: Toate straturile din structura rutieră au fost refăcute conform sondajelor efectuate în teren astfel încât să se respecte grosimea și tipul acestora.