Către .......................................................

Urmare a adresei dvs. nr. ....................din data ............................. vă acordăm Permis de Intervenție pe domeniul public, necesar executării următoarelor lucrări: ..............................

Data de începere intervenție : ...............................

Data de finalizare intervenție: …………………………

Data de refacere a domeniului public: ……………………

Locație: str. ........................................ nr. ...........

Suprafață afectată carosabil:   . Tipul carosabilului:

Suprafață afectată trotuar:       . Tipul trotuarului:

Suprafața afectată zonă verde:

Prezentul permis este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

- La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, care să nu afecteze rezistența structurii rutiere. Tăierea se va realiza cu muchii vii sub forma unui dreptunghi sau pătrat (exceptând lucrările in intersecții/curbe) care includ cele mai externe puncte afectate. Înainte de realizarea umpluturilor, toate marginile vor fi tăiate drept, asigurându-se zone de intrare și ieșire în lungul drumului pentru a preveni cedările laterale.  Orice cedare laterală va extinde zona de intervenție cu un dreptunghi sau pătrat care să includă cele mai externe puncte afectate, refăcându-se pe întreaga structură rutieră, cu extinderi corespunzătoare ale straturilor de asfalt în exteriorul zonei.

- Nu se vor depozita nici un fel de materiale pe domeniul public, cu excepția zonelor acceptate ca organizare de șantier.

- Lucrările desfășurate pe spațiile verzi vor fi realizate cu respectarea strictă a condiției „FĂRĂ AFECTAREA ARBORILOR”. Pe parcursul lucrărilor care afectează zona verde, pământul se va depozita, în condițiile prevăzute la punct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior (în grosime de 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a fi folosit ca strat fertil, fără a fi amestecat cu pământul provenit din stratul inferior. Pentru așternerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Refacerea zonei va cuprinde nivelare și gazonare, în vederea aducerii acesteia la un nivel calitativ cel puțin similar cu cel al zonelor adiacente, dacă nu chiar superior.

- Înainte de începerea lucrărilor se va obţine Avizul Poliţiei Rutiere.

- Umplutura se realizează exclusiv cu balast (nisipul se pune doar pentru protecția utilităților si in strat minim prevăzut de lege), până la nivelul superior al structurii rutiere, compactată la umiditate optimă în straturi de maximum 30 cm. Compactarea straturilor rutiere se efectuează doar cu cilindru compactor sau placă vibratoare de minimum 200 kg, în funcție de tipul de intervenție, pentru a asigura o compactare optimă acolo unde nu sunt aglomerări de utilități si situația permite.

- La straturile rutiere rigide se va executa legătura între betonul rutier nou și betonul rutier vechi cu ancore chimice sau elemente de legătură prevăzute constructiv pentru a evita apariția rosturilor suplimentare pe toate laturile afectate, în stratul de uzură, iar în straturile inferioare cu minim C20/25. Betonul afectat se va înlocui doar cu beton rutier, iar rosturile prevăzute se vor amplasa, pe cât posibil, în același loc cu cele existente, cu respectarea NE 014 din 2002. Este interzisă utilizarea betonului în structura rutieră a drumurilor care nu au in situația existenta în componenta beton.

- Se va asigura continuitatea circulației pietonilor prin podețe provizorii.

- Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, se va face conform normativelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în responsabilitatea administratorului de rețea, pe toată perioada de refacere a domeniului public. Dacă este cazul, modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza Avizului Poliţiei Rutiere, demontarea indicatoarelor de restricție și dirijare a circulației în zonă și montarea indicatoarelor inițiale, cade în sarcina administratorului de rețea. La sfârșitul lucrării toate marcajele rutiere afectate se vor reface cu bicomponent sau termoplastic după caz (sau superior), respectând toate caracteristicile inițiale (poziție, grafică, dimensiune, etc.).

- Beneficiarul prezentului permis este obligat să comunice intervenția și la DELGAZ GRID S.A. Timișoara în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze ce pot să apară în timpul executării lucrărilor.

- Administratorii de rețele care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timișoara au obligația ca, în termen de 48 de ore de la expirarea perioadei de execuție prevăzute în permis, să încarce în sistem/cont documentația foto aferentă, precum și să stabilească, de comun acord cu administratorul drumului, data, ora și locul verificării readucerii domeniului public la starea inițială.

- În situația în care, pe parcursul execuției lucrărilor, sunt identificate instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate corespunzător, iar în cazul producerii unor avarii accidentale, va fi notificat de îndată Serviciul Tehnic al administratorului rețelei afectate.

- Administratorul de rețele este obligat să amplaseze la loc vizibil panoul de identificare a lucrării conform Anexei nr.10 la prezentele Norme.

- Lucrările de refacere infrastructură vor fi în garanția beneficiarului pe o perioadă de 5 ani de la data semnării procesului verbal de preluare amplasament la terminarea lucrărilor.

- Se vor respecta prevederile Normelor privind execuția lucrărilor pe domeniul public al municipiului Timișoara aprobate prin HCL .....................

- Informare și protecția datelor cu caracter personal

(1) Prezentul contract implică informarea beneficiarului/executantului/subcontractantului că datele aferente lucrării, inclusiv denumirea acestora, locația lucrării, perioada execuției și durata garanției, pot fi făcute publice de către Primăria Municipiului Timișoara.

(2) Publicarea acestor informații se realizează în conformitate cu:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificări și completări ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificări și completări ulterioare.

(3) Prelucrarea și publicarea datelor se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale și a unei sarcini realizate în interes public, constând în asigurarea transparenței și informării cetățenilor cu privire la intervențiile asupra domeniului public.

(4) Datele vor fi publicate într-un format de tip „hartă interactivă”.

(5) Datele publicate vor fi menținute pentru o perioadă de 2 ani de la expirarea duratei de garanție, ulterior fiind arhivate și păstrate conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, nomenclatorului arhivistic și procedurilor interne aplicabile la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.