ANEXA nr.2 la HCL nr. 333/12.07.2022 CU AMENDAMENTE

Evaluarea impactului șantierului asupra mediului și măsuri de reducere a impactului asupra mediului

Capitolul I: Evaluarea impactului șantierului asupra mediului

În scopul realizării unei evaluări obiective și unitare, pentru șantiere de pe raza Municipiului Timișoara, prezentul regulament definește un set de  criterii de evaluare prin care șantierele vor fi încadrate în trei categorii de risc (risc scăzut, risc mediu, risc ridicat).

În funcție de categoria de risc, beneficiarului Autorizației de Construire/Desființare va asigura implementarea măsurilor specifice de reducere a impactului asupra mediului.

Criteriile de evaluare sunt:

- tipul lucrărilor - lucrări rutiere, lucrări de infrastructură edilitară, demolări, modificări la construcții existente și construcții noi.

- locația și vecinătățile.

- dimensiunea șantierului.

- durata preconizată de execuție.

Încadrarea șantierului în una din categoriile de risc  se face în funcție de  criteriu/criteriile aflate în categoria de risc superioară. De exemplu, dacă limita incintei unui șantier pentru o casă unifamilială se află  la o distanță mai mică sau egală cu 25 m de un spațiu de joacă pentru copii, șantierul se va încadra la categoria de risc mediu, cu măsurile aferente.

Legendă: I. = Capitolul I; 1.1.1 = Șantier cu risc scăzut (I:1), cu lucrări de tip 1, descrierea 1.

I.1 Șantiere cu risc scăzut

| 0 | Criterii de evaluare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipul lucrărilor | I.1.1.1 Lucrări de reparații la infrastructura rutieră și edilitară; I.1.1.2 Lucrări de realizare a branșamentelor și reparațiile aferente; I.1.1.3 Lucrări de extinderi și/sau modernizare de rețele, în săpătură deschisă, pe o lungime mai mică de 50 m și reparațiile aferente; I.1.1.4 Demolarea, modificarea sau construirea de locuințe unifamiliale și bifamiliale; I.1.1.5 Demolarea, modificarea sau construirea de construcții civile și industriale cu suprafața desfășurată totală mai mică sau egală cu 500 mp care nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; |
| 2 | Locația și vecinătățile | I.1.2.1 Limita incintei șantierului se afla la o distanță mai mare de 25 m de spații de joacă pentru copii sau incintele în care funcționează unități de învățământ; I.1.2.2 Limita incintei șantierului se afla la o distanță mai mare de 100 m de incintele în care funcționează unități de tratament medical; |
| 3 | Dimensiunea șantierului | Șantiere care se desfășoară pe o suprafață de teren mai mică sau egală cu 1000 mp; Suprafața se referă la incinta aferentă șantierului și nu la suprafața menționată în autorizația de spargere/autorizația de construire; |
| 4 | Durata de execuție | maxim 24 de luni |

I.2 Șantiere cu risc mediu

| 0 | Criterii de evaluare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipul lucrărilor | I.2.1.1 Lucrări de construire a infrastructurii rutiere și lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere; I.2.1.2 Lucrări de extinderi și/sau modernizare de rețele, în săpătură deschisă, pe o lungime mai mare de 50 m și reparațiile aferente; I.2.1.3 Demolarea, modificarea sau construirea de construcții civile sau industriale cu suprafața desfășurată totală mai mare de 500 mp și mai mică sau egală cu 20.000 mp care nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; |
| 2 | Locația și vecinătățile | I.2.2.1 Limita incintei șantierului se afla la o distanță mai mică sau egală cu 25 m de spații de joacă pentru copii sau incintele în care funcționează unități de învățământ; I.2.2.2 Limita incintei șantierului se afla la o distanță mai mică sau egală cu 100 m de incintele în care funcționează unități de tratament medical; |
| 3 | Dimensiunea șantierului | Șantiere care se desfășoară pe o suprafață de teren între 1000 mp și 10.000 mp; Suprafața se referă la incinta aferentă șantierului și nu la suprafața menționată în autorizația de construire; |
| 4 | Durata de execuție | -Peste 24 de luni pentru șantierele care se încadrează la criteriile 1-3, șantiere cu risc scăzut; -Indiferent de perioada de execuție pentru șantierele care se încadrează la criteriile 1-3, șantiere cu risc mediu; |

I.3 Șantiere cu risc ridicat

| 0 | Criterii de evaluare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipul lucrărilor | I.3.1.1 Demolarea, modificarea sau construirea de construcții civile sau industriale indiferent de suprafața, care necesită evaluare de mediu; I.3.1.2 Demolarea, modificarea sau construirea de construcții civile sau industriale cu suprafața desfășurată totală mai mare de 20.000 mp; |
| 2 | Locația și vecinătățile | În intravilanul localității Timișoara; |
| 3 | Dimensiunea șantierului | Șantiere care se desfășoară pe o suprafață de teren mai mare de 10.000 mp; Suprafața se referă la incinta aferentă șantierului și nu la suprafața menționată în autorizația de construire; |
| 4 | Durata de execuție | Indiferent de perioada de execuție |

Capitolul II: Măsuri de reducere a impactului asupra mediului

II. A Măsuri generale de reducere a impactului asupra mediului, valabile pentru orice șantier

II. A. 1 Obligații care decurg din legislația națională și alte acte normative

II.1Beneficiarul  Autorizației de Construire/Desființare  are obligația să se asigure în mod direct sau prin terți că pe întreaga perioadă de execuție se respecta prevederile actelor normative locale, naționale și europene, legislația în vigoare, privind poluările accidentale,  privind manipularea, depozitarea și punerea în operă a materialelor toxice și/sau periculoase.

II.2 Concasarea betonului fiind o procedură care generează foarte multe emisii (praf, zgomot) va fi realizează în centre specializate, mai ales în situațiile în care concasatul rezultat nu va fi reutilizat pe șantier. În cazul în care operațiunea se va realiza pe șantier se respectă prevederile legale în vigoare.

II.3 Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în HG 1756/2006 se fac de persoane imputernicite de Inspectia Muncii.

II.4	 Echipamentele aduse în interiorul șantierelor vor fi în condiții tehnice corespunzătoare, nu se admite prezența utilajelor și echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

II.5	Funcționarea motoarelor cu ardere internă.

Deoarece motoarele cu ardere internă de pe șantiere funcționează în cea mai mare parte cu motorină, ele au o pondere semnificativă în emisiile nocive de pe șantiere din cauza emisiilor de particule.De aceea este interzisă funcționarea inutilă a echipamentelor cu motoare diesel. (de exemplu funcționarea motorului când utilajele sunt în staționare).

Motoarele trebuie întreținute periodic conform instrucțiunilor producătorului, iar proprietarul echipamentului trebuie să facă dovada lucrărilor de mentenanță.

Pentru șantierele situate în zone dense ale orașului se recomandă utilizarea motoarelor dotate cu filtru de particule.

II.6 În incinta șantierului utilajele şi activitățile generatoare de praf și zgomot se amplasează departe de receptorii sensibili (zone rezidențiale) şi de vecinătăţi cu activităţi sociale (grădiniţe, şcoli, spitale, case de bătrâni). Idem, depozitele de combustibil şi substanţe chimice.

II.7 Pentru lucrările de tip I.3.1.1 și I.3.1.2,  pot fi amplasați la limita şantierului senzori de particule PM10, care funcționează în timp real și afișează date pe platforma de calitatea aerului a Primăriei Municipiului Timișoara.

Responsabilul de șantier va monitoriza valorile afișate de senzori și, în caz de depășiri ale valorilor normate,  se vor dispune măsuri suplimentare de reducere a impactului asupra mediului.

II A 2 Persoanele juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti au următoarele obligaţii:

II.8 Pământul rezultat din excavații, care urmează să fie transportat, poate fi depozitat în incintă pentru o perioadă de 48 de ore fără măsuri suplimentare. În cazul în care pământul e depozitat pe o perioadă mai lungă se va asigura fie umectarea acestuia ca să nu producă praf fie acoperirea haldei cu un material rezistent la intempemperii (geotextil sau folii rezistente UV).

II.9Materialele  generatoare de praf, rezultate din excavații sau spargeri pe domeniul public, pentru lucrările tehnico-edilitare, se vor acoperi temporar, până la finalizarea lucrării, cu un material rezistent la intempemperii (geotextil sau folii rezistente UV). Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrului şi nu toate în acelaşi timp.

II.10 Pământul rezultat din decopertări, excavaţii va fi preluat cu mijloace auto, acoperite cu prelate.

II.11 	La toate activităţile generatoare de praf se umezesc suprafeţele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă. În cazul în care doar umezirea nu este eficientă se vor utiliza soluţii speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deșeurile rezultate din desființări/demolări).

II.12 	În cazul lucrărilor de desființare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate.Se vor implementa măsuri pentru ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare și/sau plasă densă, umedă, umezirea suprafețelor de lucru și aspirarea reziduurilor de praf.

II.13 	Pentru toate șantierele care presupun organizarea de drumuri interioare în incintă se va asigura realizarea acestora din materiale stabilizate astfel încât să nu se formeze praf, noroi sau băltire de apă(beton concasat din demolari, piatra sparta, beton). Drumurile  vor fi menținute curate pentru a se împiedica ridicarea prafului (inclusiv prin stropire cu apă în zilele aride) iar viteza de rulare va fi astfel aleasă încât să nu se ridice praful în șantier.

II.14 Nu se va arde, în aer liber, nici un fel de material sau deșeu.

II.15 La finalul programului de lucru incinta șantierului și perimetrul exterior al acesteia vor fi igienizate corespunzător, astfel încât deșeurile să nu fie dispersate în împrejurimi. În incinta șantierului vor fi amplasate pubele pentru muncitori, astfel încât să se evite aruncarea diferitelor ambalaje, resturi alimentare pe jos.

II.16Deșeurile periculoase rezultate în urma demolării vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare, adică vor fi identificate, se vor stoca temporar în șantier în recipiente speciale, etichetate, depozitate pe platforme acoperite și asigurate contra accesului neautorizat și eliminate numai prin operator autorizat.

II.17 Este interzisă evacuarea deșeurilor din construcții prin cădere liberă, se vor utiliza jgheaburi închise pentru descărcare deşeuri.

II.18 Se vor îndepărta materialele periculoase înainte de demolare (inclusiv azbestul) şi se va respecta Planului de Gestionare a Deşeurilor  avizat

• nu se vor menţine în şantier materiale periculoase, acestea fiind îndepărtate odată cu producerea lor

• utilizarea materialelor cu potenţial exploziv se va face exclusiv cu respectarea legislaţiei specifice

II.19 Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, respectiv în rețeaua de canalizare municipală, fără respectarea normativelor NTPA 001, respectiv NTPA 002.

Nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a solului, a apelor de suprafaţă sau subterane.

II.20 Vehiculele care părăsesc șantierul vor avea roțile curate.

II.21 Zonele verzi afectate de lucrări tehnico-edilitare sau intervenții în caz de avarie vor fi refăcute în conformitate cu proiectul autorizat sau readuse la starea inițială. Nu se va folosi umplutură de pământ cu resturi de pietriș, betoane, etc. sau pământ rezultat din săpături, din straturile inferioare. Se va asigura compactarea umpluturilor până la stratul vegetal.Stratul vegetal final va fi sub nivelul bordurii. Materialul în exces, rezultat din excavații va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate.

II.22Să nu desfăşoare activităţi de preparare a mortarelor, betoanelor sau amestecurilor de materiale de construcţie direct pe sol, sau pe căile publice(străzi, trotuare, alei, curţi).

II.23Amplasarea schelelor se va realiza cu plasă de protecţie şi cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulaţia pietonală, cu aprobarea Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara.

II.24Să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curţi) cu materiale de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, vopsele, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, în organizarea de șantier și în jurul acestuia, chiar dacă a plătit taxa de ocupare a domeniului public.

II. B Măsuri specifice, în funcție de categoria de risc a șantierului

|  | Măsura | Șantiere cu risc scăzut | Șantiere cu risc mediu | Șantiere cu risc ridicat | Sancțiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delimitarea incintei cu elemente specifice: parapeți mobili, conuri de semnalizare rutieră, benzi de delimitare. | I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.1.3 | I.2.1.1 I.2.1.2 | - | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 2 | Împrejmuire simplă din plasă metalică sau similar. | I.1.1.4 I.1.1.5 | I.2.2.1 I.2.2.2 | - | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 3 | Împrejmuire opacă, minim 2 m înălțime, realizată din tablă, panouri de lemn sau similar. Panourile se vor întreține corespunzător tot timpul, până în momentul în care nu mai este nevoie să se prevină sau să se reducă împrăștierea prafului. Materialul acumulat pe panouri se va îndepărta periodic | - | I.2.1.3 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 4 | Rampă spălare autovehicule dimensionată conform fluxului de autovehicule care ies din șantier și drum realizat din beton sau piatră spartă concasată de la rampa de spălare până la drumul public. Rampa de spălare va fi dotată cu sistem de colectare,decantor si separator de hidrocarburi. Se recomandă poziționarea ei aproape de ieșirea din șantier. | - | I.2.1.1 I.2.1.2 I.2.1.3 | I.3.1.1 I. .1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 5 | Accese în incinta șantierului din drumurile publice, realizate din beton sau din piatră spartă concasată. | I.1.1.3 I.1.1.4 I.1.1.5 | I.2.1.1 I.2.1.2 I.2.1.3 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 6 | Zonă destinată containerului pentru depozitarea deşeurilor de materiale de construcţie reciclabile;containerele să fie acoperite cu prelate pentru a impiedica răspândirea prafului. | I.1.1.3 I.1.1.4 I.1.1.5 | I.2.1.1 I.2.1.2 I.2.1.3 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 7 | Zona destinată containerului pentru depozitarea deşeurilor de materiale de construcţie nereciclabile; containerele să fie acoperite cu prelate pentru a impiedicarăspândirea prafului. | I.1.1.2 I.1.1.3 I.1.1.4 I.1.1.5 | I.2.1.1 I.2.1.2 I.2.1.3 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 8 | Zona destinată containerului pentru depozitarea deşeurilor de materiale de construcţie periculoase; containerele să fie acoperite cu prelate pentru a impiedicarăspândirea prafului. | - | - | I.3.1.1 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 9 | Grupuri sanitare ecologice asigurate printr-un contract cu o firmă autorizată și mentenanța conformă a acestora. Constituie contravenție și se sancționează contravențional: - Nerespectarea obligației de dotare a șantierului cu toalete ecologice. - Neîntreținerea corespunzătoare a stării de igienă a toaletelor. | I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.1.3 I.1.1.4 I.1.1.5 | I.2.1.1 I.2.1.2 I.2.1.3 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 10 | Umectarea suprafețelor în timpul operațiunilor generatoare de praf.Curățarea și spălarea suprafețelor, după operațiuni. | I.1.1.5 | I.2.1.3 I.2.2.1 I.2.2.2 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 11 | Prevederea de plase care să acopere fațada în cazul construcțiilor care sunt prevăzute cu fațade realizate cu termosistem sau tencuieli clasice | - | I.2.1.3 | I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |
| 12 | Folosirea de prelate speciale/paravane mobile pentru acoperirea frontului de lucru la demolarea construcțiilor |  | I.2.2.1 | I.3.1.1 I.3.1.2 | Nerespectarea măsurilor se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice, Conform prevederilor art.7 alin.3 din Regulament (Anexa nr.1) |

Riscurile posibile şi măsurile de reducere sunt menționate pentru a furniza un standard minim pentru toate şantierele din  municipiul Timişoara şi pentru a ajuta la reducerea impactului asupra mediului pe raza localității.

„Avizul Gestiune Deșeuri” face referire la condiţiile care trebuie respectate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

| CONSILIER LOCAL | CONSILIER LOCAL |
| --- | --- |
| Rodica MILITARU | Răzvan NEGRIȘANU |