ANEXA

LA H.C.L. NR………….

| Nume | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Limită proprietate | Linie |
| NrPostal | Număr poştal | Text |
| Subparc | Limită subparcelă (zone verzi, carosabil, trotuar, parcări, gard) | Linie |
| Cladire | Limită construcţie (suprafaţa construită) | Linie |
| Control | Caroiaj la scări standard 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (primit de la primărie) | Punct + Linie |
| Strada | Limită stradă | Linie |
| InsStrada | Denumire stradă | Text |
| LinCF | Linie cale ferată | Linie |
| ContHidr | Limită contur hidrografic | Linie |
| Conducta | Conducte şi cabluri la suprafaţă şi subterane cu simboluri corespunzătoare | Linie + Simbol |
| ElementeEdil | Elemente edilitare găsite pe teren - Stâlpi (Iluminat, telefon, înaltă tensiune) - Cămine de vizitare (canalizare, apă, electricitate, telecomunicaţii, gaz) - Hidrant - Fântână - Rigolă - Aerisire gaz - Copac | Simbol + Punct |

Definiţia straturilor din fişierul DXF, versiunea AutoCAD 12