ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCŢII- INSTALAŢII

Nr.inregistrare                               / Data____________________

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „“DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”

- Descrierea situaţiei actuale

În vederea aprobării DALI ,condiţie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.12 din 30.01.2019 penru realizarea „“DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic  şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la  cap. 66.02.06 – SPITALE, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei.

- Schimbări preconizate și rezultate așteptate

După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii menţionat, documentaţia a fost înaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat conditionat de obtinerea avizelor  varianta maximală, prin Fişa Tehnică nr. 07/11.04.2019 privind realizarea investiţiei „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”

Prin prezentul proiect se doreste luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranta a celor doua corpuri C3 respectiv C4 si realizarea conditiilor optime de functionare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de interventie va avea ca efect imediat deteriorarea iremediabila a clădirii atât in interior cât şi in exterior.

Se propune nu dear consolidarea structurala a celor doua cladiri conform indicatiilor descrise in expertiza dar şi optimizarea celor existente, reconfigurarea zonei de vestiare atat de la parter cat si de la subsol, refacerea zonelor de dusuri si a grupurilor sanitare aferente acesteia. Prin aplicarea pachetului de masuri PM2 (anvelopare totala a cladirii si schimbarea tuturor instalatiilor) din cadrul Auditului energetic, se obtine o clasa energetica superioara.

Totodata se propune reintegrarea spatiului tehnic de la parter — actualmente neutilizat — in cadrul functiunilor de bucatarie pentru a permite spatii bine gabaritate pentru receptie si depozitare temporara alimente neprelucrate, spatii de prelucrari primare, finale decongestionand astfel zona de preparare.

Prin reconfigurarea vestiarului de la parter cu filtre de acces pentru personal in zona axelor A/C, respectiv 3/5 se propune mutarea cabinetului de control dietetic in apropierea bucatariei si biberonerie.

Aceasta modificare se datoreaza si faptului ca in urma construirii corpului nou C10 spatille dintre axele 4/5 au devenit spatii slab luminate, greu de ventilat natural ce se preteaza depozitarilor, grupurilor sanitare sau vestiarelor deoarece acestea nu necesita multa lumina naturala.

Prin aceasta varianta se doreste renuntarea spatiului pentru sala de mese medici — de la parter, care oricunn in faza actuala nu permitea utilizarea a mai mult de 6 persoane o data si integrarea acestuia in spatiul de oficiu personal/ camera de relaxare nou propusa.

Tot la parter se doreste la mutarea functiunilor de camera de garda si a cabinetului de toxicologie din corpul de legatura C4 in cel de Pediatrie — Cl in care se regasesc sectiile pe care acestea le deservesc.

La demisol se doreste optimizarea configurarii zonelor de spalat, a circulatiilor pentru a pastra fluxurile curat/murdar al rufelor dar si pentru a asigura posibilitatea de evacuare a spatiilor conform normelor in vigoare.

Prin noile compartimentari se va urmari pe cat posibil suprapunerea grupurilor sanitare ale celor doua nivele pentru a usura traseele de instalatii sanitare si canalizare. Prin refacerea instalatiilor de canalizare, sanitare, ventilare si electrice se vor executa trasee de instalatii ce vor urmări paralel peretii incaperilor, fiind asezate in mod ordonat la nivelul planseelor. Refacerea acestora va urmari si gabaritarea acestora pentru a face fata cerintelor diferitelor functiuni si aparaturilor aferente acestora.

Atat la parter cat si la demisol se propune realizarea de legaturi intre corpul C3 si C10, la momentul actual aflat in executie.

Pentru a asigura lumina naturala in zonele in care este necesar si posibil din punct de vedere structural se vor mării zonele de vitraj ai peretilor exteriori. Se propune eliminarea luminatorului de deasupra accesului principal (acum mascat cu ghips carton) si refacerea celui din zona actualelor vestiare pentru corpul C3.

Se propune realizarea anveloparii termice a cladirii (fatade, placa pe sol, placa peste ultimul nivel), pentru asigurarea eficientei energetice conform ultimelor reglementari din normativele in vigoare, si a auditului energetic atasat si refacerea fatadelor intr-un stil unitar raportat la corpurile existente pe teren sau in curs de executie.

Finisajele. Interioare , Pardoselile interioare existente vor fii inlocuite de pardoseli interioare propuse prin concept, sa aibţ suprfata plana, neteda antiderapanta,pentru a facilita transportul alimentelor., sa fie realizate din materiale rezistente la uzură, agrementate sanitar, rezistente la medii calde si umede, uşor de întreţinut.Sa nu produca scântei la lovire şi să nu aibă potenţial de încărcare electrostatica. pentru întreaga zonă a corpurilor C3 şi C4 se va folosi pardoseala din răşină epoxidică iar în zonele umede va fi antiderapantă.

Peraţii interiori vor firealizaţi din structuri de gips carton şi compartimentări sanitare din HPL pentru zona de vestiare şi grupuri sanitare.

Tavanele zugravite cu echipamente aplicate vizibil, instalaţiile urmînd a fi lăsate aparene. Tavanul împreună cu instalaţiile aplicate vor fi zugravite/vopsite într-o nuanţă similar-identică contrastantă faţă de pereţii interiori formând un fond comun vibrant propus prin concept.

Pereţii exteriori vor fi protejaţi cu termosistem de faţadă de minim 10 cm.

lnvelitoarea va fi una de tip terasa necirculabila inchisa printr-un planseu de beton arnnat dublat de termosistem de 25cm, protejat cu membrana EPDM, acoperita de un strat de pietris.

Tamplării  interioare  Usi corespunzatoare activitatii de spalatorie şi bucatarie desfasurate:

PVC pentru cabinete, spatii care nu sunt în legatura directa cu caile de evacuare Metalice aluminiu/otel care corespund prevederilor normativelor de siguranta la foc, pe ale de evacuare; HPL pentru grupurile sanitare.

Usile au fost gabaritate conform NP 015-1997 — „Normativ privind proiectarea si verificarea constructillor spitaliceVi si a instalatillor aferente acestora". Pentru spatiile de coridoare si accese in zonele de lucru, bucatarie - spalatorie, latimea libera de trecere a usilor nu va fi mai mica de 90cm, permitand libera circulatie a persoanelor, fiind gabaritate corespunzator si pentru a permite circulatiile cu carucioare cu rufe sau cu alimente. Totodata pentru grupurile sanitare usile vor avea o latime de pana la 80cm.

Tamplarii exterioare Usi şi ferestre Cu tamplarie de aluminiu rezistente la foc pentru căile de evacuare, şi ferestre din PVC cu geam tripan.

Parcaje  Se propune prin proiectul aflat in curs de executie EXTINDERE CLA DIRE SPITAL CLINIC DE

URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU" o zona de parcaje finisata cu dale ecologice Inierbate

Si cu zone de amenajare de vegetatie intre locurile de parcare pentru a respecta caracterul arhitectural si urbanistic al zonei. Numarul parcajelor propuse respecta minimul de locuri de parcare cerut prin regulamentul local de urbanism.

Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici–faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru  proiectul    DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis

PRIMAR

Nicolae ROBU

ŞEF BIROU CONSTRUCŢII INSTALATII

CONSTANTIN PASCU