PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

str. Nicolae Andreescu

# FOAIE	DE	CAPĂT

## Denumire proiect     : 	PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

| Nr. proiect : Faza : Beneficiar : | 45/2019 PUZ S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. |  |
| --- | --- | --- |
|  | CUI : 15300120 Str. Industriilor, nr.19, sat Chiajna, jud. Ilfov |  |
| Amplasament : | jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu, CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, | NR.TOP |
|  | 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317; | 447318, |
| Proiectant general : | S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. arh. MIRON SUTEU |  |

Proiectant specialitate:	S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare:	S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:	  	 S.C. LONGHERSIN  S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării	:	Ianuarie 2020

# FOAIE	DE	RESPONSABILITĂȚI

Proiectant generaL:	S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:	S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare:		  S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:	  	 S.C. LONGHERSIN  S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

# BORDEROU GENERAL

- PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de responsabilităţi Borderou general

Memoriu general

  - Introducere

    - Date de recunoastere a documentatiei

    - Obiectul lucrarii

    - Surse de documentare

  - Stadiul actual al dezvoltarii

    - Evolutia zonei

    - Incadrare in localitate

    - Vecinatati si limite

    - Situatia juridica a terenului

    - Elemente ale cadrului natural

    - Circulatia

    - Ocuparea terenurilor

    - Echiparea tehnico edilitara

    - Probleme de mediu

    - Optiuni ale populatiei

  - Propuneri de dezvoltare urbanistica

    - Concluzii ale studiilor de fundamentare

    - Prevederi ale PUG, inscrierea in programele PUG

    - Valorificarea cadrului natural

    - Modernizarea circulatiei

    - Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

    - Dezvoltarea echiparii edilitare

    - Protectia mediului

  - Concluzii

Anexe : Certificat de urbanism nr.918/20.03.2019 Plan de situatie – anexa la C.U.

Regulament local de urbanism (R.L.U.)

- PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE

1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ

- PLAN INCADRARE	pl. nr. A.01

- PLAN SITUATIE EXISTENT	pl. nr. A.02

- PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE	pl. nr. A.03

- PLAN MOBILARE 	pl. nr. A.04

- PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR	pl. nr. A.05

- RANDARI VOLUMETRICE	pl. nr. A.06

- STUDIU DE CVARTAL								  pl. nr. A.07

- CIRCULATII									  pl. nr. A.08

- PUZ-uri APROBATE IN ZONA							  pl. nr. A.09

Întocmit,

arh. MIRON SUTEU

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Dan

## MEMORIU GENERAL

### INTRODUCERE

  - Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect     : 		PUZ –CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE  LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. proiect	:	45/2019

Faza	:	PUZ

Beneficiar	:	S.C.LIDL ROMANIA S.C.S.

CUI : 15300120

Str. Industriilor, nr. 9, sat Chiajna, jud. Ilfov

Amplasament	:	jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu

CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320,

CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP  447318,

CF 447317, NR.TOP 447317;

Proiectant general	:	S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:	S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

### Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie in faza PUZ, s-a elaborat la comanda initiatorului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. in vederea reglementarii modului de realizare a unui magazin de tip supermarket pe amplasamentul din Timisoara, str Nicolae Andreescu.

Stabilirea conditiilor de sistematizare urbane sunt necesare in vederea autorizarii obiectivelor viitoare de investitie: construire magazin de tip supermarket cu zona de comert/servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasarea panouri publicitare pe teren proprietate privata si pe fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier, etc. In vederea realizarii prezentului PUZ, s-a emis Certificatul de Urbanism nr.918 din 20.03.2019 si avizul de oportunitate nr 31 din 04.07.2019

Referitor la necesitatea existenței unui alt Magazin Lidl în zonă, Societatea Lidl România a decis oportunitatea construirii unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de

magazinul din Piața Prahova în urma unor analize economice și demografice bine fondate. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE  TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul ce se reglementeaza, avand o suprafata de 9304 mp,identificat prin CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP   447320, CF 447319 (2178 mp),NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L., intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conevntie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Folosinta actuala – teren arabil intravilan.

### Surse de documentare

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

- date conţinute în piesele scrise şi desenate ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

- PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018;

- Ridicare topografică efectuata în zonă;

- Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului;

- Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

### STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  - Evolutia zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul Caii Sagului.

Proiectul propus vine in sprijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona comerciala/servicii.

### Incadrare in localitate

Terenul se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

Suprafaţa totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 9304mp, fiind însrisă in CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP  447320, CF 447319 (2178 mp), NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare,  drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul, proprietatea beneficiarului prin antecontracte de vanzare-cumparare a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr.458/2018 si insumeaza 5 parcele identificate cu 1,2,3,4,5, in PUZ aprobat, respectiv loturile cu nr top. 447317, 447318, 447319, 447320, 447321.

Delimitarea parcelelor si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in partea desenata.

### Vecinatati si limite

Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

- Sud-vest: teren privat - locuinte;

- Nord-vest: Strada Nicolae Andreescu

- Nord-est: strada nou propusa

- Sud-est: teren privat - neconstruit

Terenul reglementat este situat intr-o zona cu functiunea predominanta de locuire individuala. Distanta de la limita de proprietate fata de cea mai apropiata locuinta este de 15,5 m directia Nord-Vest, la Sud –Vest 15.4 m, Nord-Est 23.58m, conform plansa nr  ”A01  Plan de incadrare”. Interventia propusa nu afecteaza locuintele existente.

### Situatia juridica a terenului

Terenul ce face obiectul PUZ se afla in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul este liber de constructii si este salubru.

### Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici canale de desecare. Pe teren exista doar vegetatie spontana.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

### Date generale

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă

monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2–3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul studiat prezinta o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

Terenul este plat, cu denivelari minore si este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație spontană.

In prezent nu exista spatii verzi si nici spatii cu plantatii de protectie.

### Seismicitatea

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60 – 0,70 m (conform STAS 054/77). Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

  - temperatura aerului:

- media lunara minima: - 1oC in ianuarie;

- media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august;

- temperatura minima absoluta: - 35,3 oC;

- temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC;

- temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

  - precipitatii:

- media anuala: 631 mm;

  - vantul

- predominant din sectorul vestic - 15%.

### Circulatia

Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Nicolae Andreescu, cat  si de pe drumul propus prin PUZ-ul aprobat conform HCL 458/13.09.2018 “Dezvoltare zona de locuinte colective cu functini complementare”.

### Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce cupa zona studiata

Situl face parte dintr-un cvartal neomogen, cu o ocupare a terenului variabila, functiuni variate, diferite regimuri de inaltime. Functiunea dominanta este cea de  locuire.

### Gradul de ocupare al terenului cu fond construit

In prezent terenul este liber de constructii.

### Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spaţii verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil cu vegetatie spontana si se afla intr-o zona reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de minim 20% spaţiu verde compact din totalul suprafeţei terenului.

### Echiparea tehnico edilitara

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu energie termica se va  realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului.

Salubrizarea se va realiza prin contractarea unor servicii specializate colectare deseuri.

### Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: conform PUZ aprobat prin HCL 458/2018 terenul este situat

într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

### Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat. .

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

  - Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, in diferite faze de elaborare si dezbatere publica.

Intalnirea cu proiectantul a fost organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14:00-15:00 la Sediul Primariei Municipiului Timisoara – Directia de Urbanism. Ulterior acestei intalniri, s-au raspuns observatiilor aduse din partea vecinilor, iar raportul final rezultat acestei intalniri este unul favorabil.

### PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Dezvoltare urbană

Certificatul de Urbanism nr. 918/20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara a fost emis in baza PUZ aprobat prin H.C.L nr.458/2018 - „Dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa Timisoara.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr 458/2018, exista 5 parcele care se reglementeaza prin prezentul PUZ. Patru dintre acestea, respectiv Nr top 447317, 447319, 447320, 447321 se vor unifica si vor fi reglementate prin noul PUZ pentru construire supermarket si functiunile aferente acestuia. Ce-a de-a cincea parcela, respectiv Nr top.447318 isi pastreaza functiunea de subzona utilitati propuse precum si dimensiunile initiale si va fi translatata la limita dintre lot 1 (parcela nou formata din unificarea celor 4 loturi) si lot 3, respectiv parcela cu nr top 447322, conform plansa A.03 Reglementari urbanistice.

### Prevederi ale P.U.G in vigoare

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 458/2018, terenul reglementat este situat în intravilan, într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

### Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii care să pună problema menţinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate va asigura procentul de minim 20% din suprafața terenului studiat. La nevoie in zona verde vor fi amplasate mijloace publicitare  necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati.

### Modernizarea circulaţiei

Circulație auto, velo

In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisiei de circulatie cu nr.DT2019-005618/14.11.2019, aviz favorabil pentrul obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Conform acestui aviz accesul pe parcela studiat se poate realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 – 15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin aprobarea HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 – 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 se va realiza conform Planurilor de actiune aprobate de Primaria Municipiului Timisoara.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obtine, ulterior aprobarii PUZ-ului Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj. Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

In ceea ce priveste profilul si extinderea strazii Bacalbasa, aceasta a fost preluata din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47 -12,5m din care 6.50m carosabil.

Studiul de trafic nu este necesar deoarce a fost obtinul aviz favorabil nr. .DT2019-005618/14.11.2019 al comisiel de circulatie.

### Parcări

Pe parcela vor fi asigurate locuri de parcare suficiente care sa deserveasca personalului si clientilor supermarketului LIDL, a serviciilor de comert si a zonei de servicii pentru supermarket LIDL si va fi gandit accesul camioanelor pentru aprovizionarea supermarketului. Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”.

### Circulaţia pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va fi ulterior amenajata.

### Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este spatiu comercial – construire supermarket LIDL cu zona de comert/servicii. Terenul studiat de pe str. Nicolae Andreescu, face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar SC LOMAS SERV SRL si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala. Amplasamentul, înregistrat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317, cu o suprafață de 9304 mp, va fi zonificat astfel:

- zonă alocată spatiului comercial – construire supermarket LIDL + servicii de comert

- zonă de utilități pentru supermarket LIDL

- zonă de utilități pentru zonă-conf PUZ probat

- zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor

- zonă verde min 20%

Pe parcela nou creata prin unificarea celor 4 loturi reglementate cu destinatia de spatiu comercial si functiuni complementare acestuia si alipirea celui de-al cincilea lot, destinat functiunii de utilitati pentru zona, conf PUZ aprobat prin HCL 458/2018, se propun 2 loturi, celelalte loturi reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, raman neschimbate.

Cele 2 loturi propuse sunt impartite astfel:

SzS – parcela pentru Construire Supermarket LIDL, cu zona proprie de utilitati, pozitionata in vecinatatea subzonei de utilitati preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent;

SzU – Subzona de utilitati pentru zona, preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent.

### INDICATORI URBANISTICI

Existent

| Suprafata teren studiat (teren arabil intravilan): 9304 mp | - 100% |
| --- | --- |
| SzS – Dotari servicii confrom PUZ aprobat: 2465 mp | - 26.50% |
| SzL – Locuire colectiva si functiuni complementare |  |
| conform PUZ aprobat: 6539 mp | - 70.28% |
| SzU – Zona utilitati: 300 mp | - 3.22% |
| Propus |  |
| SzS - Construire supermarket LIDL propus cu |  |
| zona de utilitati pentru deservirea supermarketului: 9004 mp | - 96.78% |
| SzU - Subzona utilitati propuse 1 conf PUZ aprobat: 300 mp | - 3.22% |

| Bilant teritorial din Stotal: 100% - 9304 mp |  |
| --- | --- |
| Sconstructii | Max 35% - 3256,4 mp |
| Sverde | Min 20% - 1860,8 mp |
| Scirculatii | Max 45% - 4186,8 |

SzS – Construire supermarket LIDL + construire servicii comert – cu zona pentru utilitati tehnico-edilitare a spatiilor comerciale.

| POT max : | 35% |
| --- | --- |
| CUT max : | 0,35 |
| Regim max de inaltime : | P – parter inalt |
| Inaltimea max la coama: | 10 m |
| Inaltimea max la cornisa: | 8 m |

Retrageri zona implant:

- latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m

- latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m

- latura SE: min 3.00 m

- latura SV: H/2 - min 4.00m

### SzU – Subzona utilitati propuse – pentru zona, conf. PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

POT max :	50%

CUT max :	0.5

### Regim max de inaltime :	P

Inaltimea max:	6 m

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

### SzS

- Spatiu comercial cu zona de comert/servicii

- Parcaje la sol pentru deservirea supermarket-ului LIDL, a serviciilor de comert si a subzonei de utilitati propusa pentru supermarket LIDL

- Spatii verzi

-	Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc.

- Imprejmuiri

- Platforme colectare deseuri menajere

- In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

### SzU

- Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc., in regim individual.

Prin PUZ-ul ce se reglementeaza, se propune reamplasarea subzonei de utilitati din pozitia initiala conform PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018, la limita cu lotul nr 3, din PUZ aprobat, identificat prin CF nr. 447322. Nu se intervine la nivel de suprafata propusa pentru aceasta subzona, ramanand suprafata de 300mp.

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul zonei si a subzonei de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

Sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

### Dezvoltarea echipării edilitare

### Alimentarea cu apa

Consumul de apa va consta in principal din consum menajer pentru angajati si pentru igienizarea spatiilor. Sistemul de alimentare cu apa propus este format dintr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu. Bransamentul se va realiza cu conducte de polietilena PE-ID, avand diametrul de 63 mm.

Bransamentul va asigura atat consumul menajre cat si refacerea rezervei de apa de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 1,1-1,5 m in lungul strazilor. Debitul si presiunea necesare in retelele de distributie vor fi asigurate de statiile de pompare a municipiului.

### Canalizarea

Canalizarea propusa se va face in sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

### Ape uzate menajere

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu, prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC-KG avand diamentrul de 250 mm.

Conductele de canalizare vor fi pozitionate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutura de nisip de cca. 15 cm iar in lateral de 20 cm.

### Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcari, drumuri, trotuare, cladiri si zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi si dirijate spre un bazin de retentie propus. Bazinul de retentie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin , apele pluviale vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor vezi prevazute, iar surplusul va fi descarcat controlat, gravitational sau prin pompare in reteaua de canalizare stradala, la 30 de minute de la terminarea precipitatiilor.

Rezulta volumul de apa pluviala colectat de la o ploaie:

Vcolectat = 67,94 m3

Volum de apa pluviala colectat anual este:

Vanual = 5 861,52 m3/an

### Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

- Putere instalată - 740kW;

- Ku (coeficient de utilizare) – 0.5;

- Putere ceruta – 370 kW;

- Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48;

- Putere simultan absorbită: 177.6kW;

Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

### Retele de telecomunicatii

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

### Interdictii temporare

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

### Protectia mediului

Vor fi respectate toate cerintele si masurile solicitate de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului Timisoara.

### -Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari,etc.)

Nu este cazul. Functiunea propusa in zona studiata nu reprezinta o sursa de poluare.

### -Prevenirea producerii riscurilor naturale

In zona nu exista risc de calamitate.

### -Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul.

### -Depozitarea controlata a deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

### -Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone

verzi

Nu este cazul.

### -Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

### -Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile degradate in urma lucrarilor vor fi reamenajate, dezvoltand potentialul urbanistic  al zonei studiate.

### -Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul.

### -Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

Nu este cazul.

### Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potentiale asupra mediului:

- Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

  - Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei din punct de vedere al extinderii zonei de functiuni complementare (comert). Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

### Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal –

    - pentru dezvoltarea unei investitii private, construire supermarket, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare santier, conform Avizului de oportunitate nr.31 din 04.07.2019.

### Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective dezvoltarii durabile

Prin propunerile studiate şi prezentate se asigură înscrierea proiectului în priorităţile de amenajare şi dezvoltare urbanistice.

### Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z.

- relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU este: zona de locuinte colective cu functiuni complementare

-riscuri naturale/antropice: nu e cazul.

-monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

-potential turistic: nu e cazul.

-modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

### Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

### Apa

Alimentarea cu apa va fi asigurata de bransarea la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, existenta pe str. Nicolae Andreescu.

Canalizarea menajera: canalizarea orasului.

Canalizarea pluviala: apele pluviale vor fi colectate vor fi trecute pintr-un separator de hidrocarburi dirijate spre un bazin de retentie si mai apoi surplusul va fi descarcat in canalizarea orasului.

### Aerul

Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

### Solul

Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol.

### Zgomotul si vibratiile

Implementarea planului nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

Se va realiza un studiu fonic in urma caruia daca este cazul se vor adopta solutii cu privire la dimiuarea zgomotului pentru incadrarea in limitele legale.

### Radiaţii

Atât lucrarile cât şi activităţile industriale propuse nu produc şi nu folosesc radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecţie împotriva radiatiilor.

### Relevanţa P.U.Z. pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate.

### Gospodărirea subsţantelor toxice şi periculoase

Activitatile proiectate sunt nepoluante şi nu vor genera nici un fel de substante toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

### Protecţia calităţii apelor

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea unui bransament la reteaua existenta.

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

### Protectia calitatii aerului

In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face

doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate.

### Protectia solului

Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

### Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

- probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu.

### natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

### natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

### riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

### marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

### valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu este cazul.

### depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului:

Nu este cazul.

### folosirea terenului in mod intensiv:

Nu este cazul.

### efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international:

Nu este cazul.

### CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul zonei mixte cu funcțiuni comerciale si zona de comert/servicii.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

- realizarea unei constructii adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Întocmit,	                              Verificat,

Arh.MIRON SUTEU	                  Arh. CARMEN FALNITA